МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «МІСТОПРОЕКТ»

__________________________________________________________________________

Замовник: Тячівська міська рада                                                       Об’єкт:№ 1263-2016

ПЛАН  ЗОНУВАННЯ  ТЕРИТОРІЇ

М. ТЯЧЕВА Закарпатської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В.о. директора	   						В. Ходак

Керівник АПМ-2							В. Дубина

Головний архітектор проекту				          М. Лопушанський

Львів – 2021

План зонування території м.Тячева (зонінг) розроблено у відповідності з діючими нормами та правилами.

Головний архітектор проекту                                                         М.Лопушанський

Авторський колектив:

Керівник авторського колективу, начальник АПМ-2                                В.Дубина

Архітектори:                                                                                               Н.Сивенька

Р.Ткачик

Зміст  пояснювальної  записки:

стор.

ВСТУП	4

##### РОЗДІЛ 1. Загальні  принципи  зонування  міста  Тячів	4

1.1. Види регламентів і зонування	4

1.2. Принципи поділу території міста на зони за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання території  (базове  зонування ) Визначення меж зон	5

1.3. Принципи  встановлення єдиних містобудівних умов і обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок	6

1.4. Порядок забудови та іншого використання земельних ділянок у відповідності з містобудівними регламентами	7

1.5.Порядок забудови та іншого використання земельних ділянок, які набули cтатусу невідповідного  використання	7

1.6.Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів відкритості та доступності плану зонування	8

1.7. Процедура внесення змін і уточнень у план зонування та порядок розроблення ДПТ при наявності зонінгу 	8

РОЗДІЛ 2.   Перелік зон, встановлених на території м. Тячів за переважними та супутніми видами забудови та іншого використання земельних ділянок. Визначення переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах встановлених зон		9

2.1.Перелік зон за переважними та супутніми видами забудови та іншого використання  земельних  ділянок	9

2.2.Перелік переважних та супутніх видів забудови та іншого використання земельних ділянок у кожній зоні	11

РОЗДІЛ 3 .  Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за природними  та  антропогенними чинниками (регламенти за окремими факторами) 	35

3.1.Обмеження  забудови  та  іншого  використання  земельних) ділянок  за санітарно-гігієнічним регламентом. 	37

3.1.1 Санітарно-захисні зони (СЗЗ) від виробничих та комунально- складських об’єктів (індекс 1)	37

3.1.2 Санітарні відстані від лікарняних містечок спеціального профілю (індекс 2)	37

3.1.3 Санітарні розриви за акустичними умовами (індекс 3) 	37

3.1.4 Охоронні зони магістральних електромереж та об’єктів  (індекс 24) 	38

3.2  Обмеження забудови та іншого використання території за природоохоронними регламентами.	38

3.2.1 Водоохоронні зони (індекс 10)	38

3.2.1 Прибережні захисні смуги (індекс 11)	38

3.3.Обмеження забудови та іншого використання території за інженерно-геологічними регламентами	38

3.3.1 Зони підтоплення, що вимагають пониження грунтових вод більше ніж на 0.5м (індекс 13)	38

3.3.2 Зони затоплення паводковими та повеневими водами більше 0.5м при 1% забезпеченості (індекс 14) 	38

3.4.Обмеження забудови та іншого використання території за історико- архітектурним регламентом.	38

3.4.1 Території та зони охорони пам’яток культурної спадщини (індекс 30 )	38

3.4.2 Зони регулювання забудови (індекс 32).	39

3.4.3 Зони охоронюваного ландшафту пам’яток культурної спадщини (індекс 33)	39

3.4.4 Зони охоронюваного археологічного культурного шару (індекс 34)	39

3.4.5.Територія історичного ареалу (додатковий індекс 35)	39

3.5. Обмеження забудови та іншого використання території за планувальними регламентами (додаткові індекси 36, 37).	40

РОЗДІЛ  4.    Рекомендації щодо встановлення містобудівних умов та обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок	41

Графічні матеріали:

1. Схема зонування території та функціональним регламентом

(базове зонування) 	М 1: 5 000    лист №1;

2. Схема зонування за планувальним регламентом	М 1:10 000   лист №2;

3. Схема зонування за санітарно-гігієнічним регламентом	М 1:10 000   лист №3;

4. Схема зонування за історико-архітектурним регламентом	М 1:10 000   лист №4;

5. Схема зонування за природоохоронним регламентом 	М 1:10 000   лист №5;

6. Схема зонування за інженерно-геологічним регламентом	М 1:10 000   лист №6;

ВСТУП

План зонування території міста Тячева розроблений на основі рішень генерального плану міста, розробленого у 2017 році ДП ДІПМ «Містопроект», на замовлення  Тячівської міської ради у відповідності з:

- Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

- Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» № 1817-19 від 17.01.2017р.

- ДБН Б.1.1 – 22:2017 «Склад та зміст плану зонування території».

Результатом запровадження зонінгу буде підвищення ефективності реалізації генплану, раціонального використання території міста в ринкових умовах з узгодженням приватних, громадських та державних інтересів, а також забезпечення інформованості потенційних інвесторів щодо можливостей реалізації їх намірів і прозорості управлінських рішень в сфері містобудування, що стимулюватиме інвестиційну активність фізичних та юридичних осіб.

РОЗДІЛ  1.   Загальні  принципи  зонування  міста Тячів

1.1.  Види  регламентів  і  зонування

Основною задачею плану зонування є визначення меж зон і підзон однорідних видів та умов використання території міста і встановлення диференційовано по зонах та підзонах містобудівних регламентів, (сукупності обов’язкових вимог до використання земельних ділянок та їх забудови), які є найбільш дійовим інструментом регулювання в сфері містобудівної діяльності.

Містобудівні регламенти є єдиними для кожної підзони за планувальними обмеженнями в межах кожної функціональної зони і формуються як інтегральні показники системи регламентів за окремими факторами. Система регламентів формується функціональним (базовим) регламентом, який охоплює всю територію міста і локальними регламентами обмежень в межах зон дії відповідних факторів.

На основі генплану, з врахуванням уточнень до нього та за оцінкою планувальних обмежень для м. Тячева приймаються наступні регламенти:

- функціональний регламент – базовий, визначається для територій з однаковим функціональним призначенням за генпланом міста;

- регламент обмеження за планувальними умовами - враховує містобудівну якість міської території та її поділ на центральну,серединну і перифурійну частини;

- регламент обмеження за архітектурно-композиційними критеріями – визначає рекомендовану висоту забудови і ареали розміщення домінант;

- регламент обмеження за вимогами охорони культурної спадщини – визначається матеріалами історико - архітектурного опорного плану, проектами зон охорони та меж історичного ареалу, затвердженими в установленому порядку;

- регламент обмеження за вимогами охорони здоров'я та захисту життя - визначається санітарно-гігієнічними нормами;

- регламент обмеження за природоохоронними вимогами – визначається на підставі Закону України « Про природно – заповідний фонд », даних управління охорони природного середовища, раніше розроблених матеріалів СЕО, інших матеріалів, затверджених в установленому порядку;

- регламент обмеження за інженерно - геологічними умовами - визначається за узагальненими матеріалами генплану і уточняється за даними інженерно - геологічних вишукувань.

Перелік функціональних зон та їх індекси приведено згідно  п.5.8 та п.6.6 ÷ 6.18 ДБН Б.1.1-22:2017 в розділі 2 даної пояснювальної записки.

Перелік планувальних обмежень та їх індекси приведено згідно додатку «Д» ДБН Б.1.1-22:2017 в розділі 3 даної пояснювальної записки..

Основна схема зонування виконується за базовим функціональним регламентом, в якому визначаються дозволені для кожної зони види забудови та іншого використання ділянок за функціональним призначенням і в текстовій частині приводяться рекомендовані параметри забудови диференційовано по зонах.

Додаткові схеми зонування виконуються для регламентів обмежень, з визначенням меж зон дії обмежень, при накладці яких на основну схему визначаються підзони, в яких до параметрів забудови та містобудівних умов і обмежень вносяться відповідні уточнення.

Параметри забудови в об’ємі вимог ст. 29 частина 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з врахуванням змін, які внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» від 17.01.2017р. №1817-VIII, визначаються в порядку згідно розділу 4 даної пояснювальної записки.

1.2.  Принципи поділу території міста на зони за переважними і супутніми видами забудови та іншого використання території (базове зонування), визначення меж зон. Зонування за обмеженнями забудови та іншого використання території.

    - Поділ території міста Тячів на зони здійснений на основі:

- визначення існуючих та пріоритетних для даного міста перспективних видів забудови та іншого використання  території за функціональним призначенням;

- формування несуперечливих за соціальними, економічними, екологічними, інженерно-технічними і містобудівними характеристиками та взаємно-доповнюючими один одного функціональними видами забудови та іншого використання території, сукупностей цих видів;

- встановлення меж розташування вказаних функціональних сукупностей на частинах території міста, які характеризуються однаковими умовами і обмеженнями забудови та іншого використання земельних ділянок.

1.2.2. При формуванні та територіальній “прив’язці” вказаних сукупностей з урахуванням існуючих (на забудованих територіях) та прогнозованих генеральним планом (на незабудованих чи передбачених для зміни функціонального використання території) в кожній зон виділені види забудови та іншого використання земельних ділянок, які поділяються на: переважні, допустимі та супутні. Допустимі види забудови та іншого використання території не передбачені ДБН Б.1.1-22:2017, але додатково вводяться даним проектом на підставі ст.18, част.3, п.5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Переважними видами використання є найпоширеніші в даній зоні функціональні види забудови та іншого використання земельних ділянок, які відповідають за функціональним призначенням вимогам містобудівної документації на місцевому рівні (генплану міста)

Допустимими видами використання є функціональні види, які доповнюють переважні види і  не є перешкодою для їх функціонування, що підтверджується спеціальною процедурою погодження згідно п.1.4.2 або  шляхом розроблення детального плану території..

До супутніх видів використання відносяться об’єкти згідно п. 6.5 ДБН Б.1.1-22:2017.

1.2.3. В межах структурного утворення міста сумарна площа ділянок  для  допустимих і супутніх видів забудови не повинна перевищувати загальну площу ділянок переважних видів використання. В разі перевищення вказаного параметра необхідно вносити зміни до містобудівної документації, яка визначає регламенти даної зони.

1.2.4. Межами зон на схемі зонування прийняті:

- існуюча межа міста;

- орієнтовні межі кварталів, обмежених  магістральними та житловими вулицями;

- межі земельних ділянок, які знаходяться на краях зон;

- межі відведення залiзницi;

- офiцiйно встановлені межі об’єктів природно - заповідного фонду;

- природні рубежі (річки, струмки) тощо.

Межі зон на основному кресленні не є червоними лініями вулиць.

1.3.  Принципи встановлення єдиних містобудівних умов і обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок.

1.3.1. Єдині умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок (режим) для кожної підзони за планувальними обмеженнями в межах кожної зони за функціональним регламентом (базове зонування) встановлюються даним проектом тільки для переважних та супутніх видів забудови, виходячи з:

- специфічного для кожної зони переліку переважних та супутніх видів забудови земельних ділянок;

- врахування характеру забудови та іншого використання земельних ділянок, які склалися на час розроблення зонінгу і не суперечать завданням розвитку міста Тячева;

- забезпечення спрощення процедури вибору фізичною, юридичною особою земельної ділянки для розміщення об’єктів містобудування;

- забезпечення виконання завдань захисту добросусідства ;

- врахування обмежень, що діють на ділянку, які визначаються шляхом ідентифікації ділянки на додаткових схемах зонування для регламентів обмежень і встановлення підзон обмежень.

    - Умови, обмеження та параметри (режим) забудови для кожної ділянки формуються за даними для базової зони та підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка. При розбіжності умов, обмежень та параметрів (режимів) базової зони і зон обмежень регламент встановлюється за режимом зон обмежень або найбільш жорстким із цих режимів.

    - Параметри і містобудівні умови та обмеження для допустимих видів забудови визначаються згідно погодженого містобудівною радою детального плану території .Для незначних і нескладних об’єктів є можливим розгляд містобудівною радою містобудівного розрахунку з врахуванням регламентів підзон обмежень, а також визначених вимог, які видаються Управлінням архітектури та містобудування на запит потенційного забудовника (замовника).

    - Визначені вимоги, для допустимих видів забудови включають:

- необхідність забезпечення всіх видів забудови місцями для постійного і тимчасового паркування автотранспорту в об’ємі розрахункової потреби в межах ділянки або нормативного радіусу пішохідної доступності;

- необхідність забезпечення житлової забудови об’єктами соціальної інфраструктури в об’ємі розрахункової потреби або більше, в межах ділянки або нормативного радіусу пішохідної доступності (школи, дитсадки, об’єкти охорони здоров’я, фізкультурно-оздоровчого призначення, культури і відпочинку);

- необхідність розділеного використання ділянки для об’єктів змішаного багатофункціонального призначення;

- заборону розміщення в житловій забудові, розташованій в зонах Г-1 і Г-2, житлових приміщень на 1-му поверсі;

- необхідність використання для потреб мешканців житлових будинків, розташованих в зонах Г-1 і Г-2, не більше 60% площі ділянки;

- необхідність забезпечення відсутності впливу проектованого об’єкту на прилеглі території, середовище та забудову і навколишньої забудови на проектований об’єкт;

- архітектурні вимоги за пам’яткоохоронним зонуванням.

Інші визначені вимоги встановлюються Управлінням (Відділом) містобудування та архітектури в залежності від конкретної ситуації.

    - Рекомендовані в функціональному регламенті параметри забудови (поверховість), а також відхилення від рекомендованих параметрів планувальних обмежень можуть уточнюватись за процедурою для допустимих видів забудови (п.1.4.2).

1.4.  Порядок забудови та іншого використання земельних ділянок у відповідності з містобудівними регламентами

1.4.1. Переважні і супутні види забудови земельних ділянок є дозволеними та допоміжними відповідно і здійснюються суб'єктами містобудування на основі і з дотриманням вимог вихідних даних, отриманих в порядку згідно ст. 26, 27, 29 та 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і відповідних підзаконних актів.

1.4.2. Допустимі види забудови земельних ділянок є умовно дозволеними і можуть здійснюватись за умови дотримання територіального балансу згідно п. 1.2.3, вказаних в п.1.4.1 вихідних даних та зазначених в п.1.3.4 визначених вимог, а також погодження детального плану території (містобудівного розрахунк)у містобудівною радою та, при потребі (при розміщенні в межах історичного ареалу), консультативною радою місцевого органу охорони історичного середовища.

1.4.3. Наміри щодо забудови, які не відповідають встановленим містобудівним регламентом видам дозволеного або умовно дозволеного використання земельних ділянок, не допускаються.

1.5.  Порядок забудови та іншого використання земельних ділянок, які набули статусу невідповідного використання

    - До територій невідповідного використання відносяться земельні ділянки:

- розташовані в межах червоних ліній;

- на яких розташовані існуючі об’єкти містобудування, що не відповідають встановленим містобудівними регламентами переважним, допустимим і супутнім видам забудови та іншого використання земельних ділянок у визначеній для даної ділянки зоні;

- на яких розташована існуюча забудова, параметри якої не відповідають встановленим містобудівним регламентом для даної зони єдиним умовам і обмеженням забудови.

1.5.2. Вказаним земельним ділянкам надається статус невідповідного використання і їх подальше використання здійснюється за процедурою для допустимих видів забудови, з подальшим відхиленням від погодження або затвердженням матеріалів погоджень на сесії міської ради або засіданні виконавчого комітету міської ради відповідно до вимог законодавства.

1.5.3. Статус невідповідного використання надається земельним ділянкам виробничих та інших об’єктів, негативний вплив яких на довкілля (забруднення навколишнього середовища та ін.) перевищує нормативно визначені зони обмежень, функціонування яких порушує норми добросусідства і завдає шкоду власникам прилеглих земельних ділянок, небезпечне для життя і здоров’я людей, для природного та історико - культурного середовища.

1.5.4. Земельні ділянки або їх частини, інші об’єкти нерухомості, що розташовані в межах червоних ліній, які встановлені затвердженою відповідно до законодавства містобудівною документацією для прокладки вулиць, проїздів, інженерно-транспортних комунікацій, можуть бути відчужені (вилучені) органами місцевого самоврядування відповідно до частини 3 статті 21 Закону України “Про основи містобудування”, статей 146, 149 Земельного кодексу України.

1.5.5. Об’єкти нерухомості, які розташовані на земельних ділянках, що набули статусу невідповідного використання, можуть використовуватись надалі без встановлення терміну приведення цих об’єктів до відповідності з містобудівними регламентами, за виключенням об’єктів нерухомості, подальше існування та експлуатація яких створює загрозу життю та здоров’ю людей, а також природному і історико-культурному середовищу. Для таких об’єктів міською радою встановлюється термін приведення їх до відповідності з містобудівними регламентами.

1.5.6. Забороняється будівництво нових містобудівних об’єктів на земельних ділянках, які набули статусу невідповідного використання, якщо ці об’єкти не відповідають дозволеним в зоні розташування цих ділянок видам забудови.

1.5.7. Перебудова (реконструкція) об’єктів із статусом невідповідності дозволяється тільки за умови, що ці зміни призводять до підвищення рівня відповідності містобудівним регламентам земельних ділянок, на яких розташовані вказані об’єкти. Ремонт цих об’єктів дозволяється, якщо він не призведе до збільшення рівня невідповідності.

1.5.8. Якщо внаслідок пожежі або стихійного лиха відбулося руйнування об’єктів нерухомості, розташованих на земельних ділянках, які набули статусу невідповідного використання, відновлення цього об’єкту або спорудження нового можливе лише за умови відповідності містобудівним регламентам.

1.6.  Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів,

відкритості та доступності плану зонування

1.6.1. Для забезпечення державних і громадських інтересів планом зонування передбачені відповідні види забудови та іншого використання земельних ділянок (для органів державного управління та місцевого самоврядування, об’єктів ландшафтно-рекреаційного, курортного, природоохоронного, історико-культурного призначення, комунального господарства, оборони, зовнішнього транспорту тощо) та додержання державних будівельних та відповідних галузевих норм; для забезпечення приватних інтересів – надання фізичним та юридичним особам рівних можливостей набувати у власність або у користування земельні ділянки, їх забудови та іншого використання відповідно до містобудівних регламентів, захисту майнових прав, безпечного функціонування об’єктів нерухомості, а також недопущення знецінення нерухомого майна.

Для забезпечення цього гарантується відкритість та доступність всієї інформації, яка міститься в документації зонінгу, щодо забудови та іншого використання земельних ділянок.

1.6.2. Виконавчий орган міської ради забезпечує фізичним та юридичним особам можливості ознайомлення з матеріалами зонінгу шляхом:

- публікації схеми зонування і переліку зон з переважними, допустимими та супутніми видами забудови та іншого використання ділянок і відкритого продажу їх примірників всім зацікавленим особам;

- розміщення матеріалів плану зонування на сайті Тячівської міської ради.

- створення умов для безперешкодного ознайомлення потенційних інвесторів з матеріалами зонінгу у повному обсязі картографічних та текстових матеріалів, одержання в установленому порядку в міському управлінні містобудування та архітектури фізичними та юридичними особами містобудівних умов і обмежень забудови окремої земельної ділянки.

1.6.3. Громадяни мають право приймати участь у прийнятті рішень щодо забудови та іншого використання території міста відповідно до законодавства та процедур, встановлених законом і відповідними підзаконними актами.

1.7. Внесення змін і уточнень в план зонування та порядок розроблення детального плану території (ДПТ) при наявності затвердженого зонінгу

    - Зміни і уточнення до плану зонування території м. Тячева здійснюються шляхом розроблення проекту змін (уточнень) згідно п.8.1, на підставі згідно п.8.2 ДБН Б.1.1-22:2017.

    - За наявності зонінгу детальні плани території (ДПТ) розробляються у випадках, передбачених п.8.3 ДБН Б.1.1-22:2017. При розробленні ДПТ можуть вноситись зміни або уточнення в зонінг.

    - Проекти зміни до плану зонування і детальні плани території із змінами плану зонування підлягають затвердженню на сесії міської ради.

РОЗДІЛ 2. Перелік зон, встановлених на території міста Тячева за переважними і супутніми видами забудови та іншого використання земельних ділянок. Визначення переважних і супутніх видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах встановлених зон

Планом зонування встановлюється поділ території міста Тячева на зони за переважними, допустимими і супутніми видами забудови та іншого використання земельних ділянок, дозволеними у кожній зоні.

На земельних ділянках кожної зони, після запровадження містобудівних регламентів, вільно здійснюється у порядку згідно ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» будь-який або кілька з наведених нижче переважних і супутніх видів забудови та іншого використання, встановлених для цієї зони.

Допустими види забудови та іншого використання земельних ділянок дозволяються на підставі погодженого детального плану території (містобудівного розрахунку), в якому беззаперечно доводиться, що дані види забудови і використання ділянки не створять перешкод і незручностей для здійснення переважних видів забудови та використання ділянок і відповідають діючим нормам і правилам та вимогам щодо ефективного використання міських земель.

2.1.	Перелік зон за переважними, супутніми і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок.

Нижче наведений повний перелік зон за переважними основними,допустимими і супутніми видами забудови та іншого використання земельних ділянок.

Позначення кожної зони у вигляді буквеного та цифрового індексу згідно розділів 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.18 ДБН Б.1.1-22:2017 відповідає позначенню цієї зони на Карті (плані) зонування території міста Тячева, яка є невід’ємною складовою частиною даного проекту.

Громадські  зони:

Г - 1  –  зона загальноміського центру.

Г - 2  –  зона центру ділової, громадської діяльності місцевого значення.

Г – 2 -2- зона територій громадського призначення з уточненням функціонального         призначення на стадії ДПТ чи ПЗТ.

Г - 3  –  зона вищих навчальних закладів та закладів середньої спеціальної освіти.

Г – 3-1  –  зона загальноосвітніх шкіл.

Г – 3-2  –  зона дитячих дошкільних установ.

Г – 3-3–  зона спеціалізованих навчальних закладів.

Г - 4  –  зона культурних та спортивних установ.

Г – 4-4  –  зона культових та обрядових споруд.

Г - 5  –  зона лікувальних та оздоровчих закладів.

Г - 6  –  зона об’єктів торгівлі.

Житлові  зони:

Ж - 1  –  зона одноквартирних житлових будинків із земельною ділянкою (садиба).

Ж – 3  –  зона багатоквартирної житлової забудови до 4-х поверхів включно.

Ж-3–1  –  зона багатоквартирної житлової забудови до 2-х поверхів включно.

Ж-3–2  –  зона багатоквартирної житлової забудови 2-3 поверхи.

Ж – 4  -  зона багатоквартирної житлової забудови (5-9 поверхів).

Ж-4–1  –  зона багатоквартирної житлової забудови (5 поверхів).

Ж - 7  –  зона змішаної житлової забудови.

Ландшафтно-рекреаційні  зони:

Р-3  –  рекреаційні зони озеленених територій загального користування.

Р-4  –  рекреаційні зони обмеженого користування (колективні сади).

Курортна  зона:

КВТ-2  –  зона розміщення установ відпочинку і туризму (турбази, бази відпочинку,

кемпінги, мотелі).

Зони  транспортної  інфраструктури:

ТР-1  –  зона  транспортної інфраструктури (об’єкти зовнішнього транспорту).

ТР-1-1  –  зона відводу залізниці.

ТР-1-3  –  зона транспортної інфраструктури міста (АТП, АЗС, СТО, гаражі, стоянки,

тощо).

ТР-2  –  зона транспортної інфраструктури (вулична мережа).

Зони  інженерної  інфраструктури:

ІН – 1  –  об’єкти та лінії електромережі.

Комунально - складські  зони:

КС-3  –  зона розміщення об’єктів 3-го класу санітарної класифікації

(нормативна СЗЗ – 300 м).

КС-3-1  –  зона розміщення кладовищ 3-го класу санітарної класифікації

(нормативна СЗЗ – 300 м).

КС-3-2  –  зона розміщення очисних споруд (нормативна СЗЗ – 200 м).

КС-4  –  зона розміщення об’єктів 4-го класу санітарної класифікації

(нормативна СЗЗ – 100 м).

КС-4-1  –  зона розміщення логістичних центрів.

КС-5  –  зона розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації

(нормативна СЗЗ до 50 м).

КС-5-1  –  зона розміщення кладовищ 5-го класу санітарної класифікації

(закриті кладовища).

КС-6  –  зона розміщення об'єктів, СЗЗ від яких не розповсюджується за межі

території об'єктів).

Виробничі  зони:

В-4  –  зона підприємств ІV класу шкідливості (нормативна СЗЗ - 100 м).

В-5  –  зона підприємств V класу шкідливості (нормативна СЗЗ до 50 м).

В-6  –  зона підприємств без шкідливого впливу на довкілля.

Спеціальні  зони:

.

С-2  –  зона спецтериторій.

.

С-4  –  зона озеленення спеціального призначення (СЗЗ ), порушені землі.

Зона  земель  сільськогосподарського  призначення:

СВ-1  -  зона багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей, фермерських та рибних господарств, оранжереї, тощо.

Зона  земель  історико-культурного  призначення:

ІК  –  пам’ятки архітектури (об’єкти, території).

2.2. Перелік переважних, допустимих та супутніх видів забудови та іншого використання   земельних ділянок.

Нижче наведений повний перелік зон за переважними, допустимими і супутніми видами забудови та іншого використання земельних ділянок.

### Громадські зони - Г:

Г-1  –  зона загальноміського центру.

Виділена для забезпечення правових умов використання земельних ділянок і будівництва нерухомості з широким спектром ділових, громадських, культурних, обслуговуючих і комерційних видів використання переважно регіонального і загальноміського значення.

Переважні і види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- організації і установи органів представницької, виконавчої і судової влади;

- готелі, будівлі для прийому гостей, центри обслуговування туристів;

- музеї, виставкові зали;

- танцювальні зали, дискотеки;

- театри, концертні зали, кінотеатри;

- бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

- магазини, торгові комплекси;

- виставки товарів;

- підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні, бари, ресторани);

- офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

- редакційні офіси;

- банки, відділення банків;

- суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

- спортзали (з басейном або без), басейни, спортклуби;

- зали рекреації;

- зали, клуби, центри спілкування і занять багатоцільового і спеціалізованого призначення;

- комп’ютерні центри;

- аптеки;

- консультативні поліклініки.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- будівлі змішаного використання з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові  поверхового розділення різних видів використання; житлові приміщення на 1 поверсі не допускаються, використання ділянки для потреб мешканців житлової частини будинку – не більше 60%;

- багатоквартирні житлові будинки з квартирами спеціального типу (для малосімейних, квартири-студії, квартири екстракласу), житлові приміщення на 1 поверсі не допускаються, використання ділянки для потреб  мешканців  житлової частини будинку – не більше 60%;

- вищі учбові заклади, середні спеціальні учбові заклади;

- теле- і радіостудії;

- культові споруди;

- казино;

- лазні;

- пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні і інші об’єкти осблуговування;

- приймальні пункти пралень і хімчисток, пральні самообслуговування;

- поліклініки.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- відділення зв’язку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

- відділення, дільничі пункти поліції;

- громадські туалети;

- парковки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерційних видів використання;

- алеї, сквери;

- об’єкти пожежної охорони;

- багатоповерхові гаражі і автостоянки, підземні гаражі і автостоянки, вбудовані і на окремих земельних ділянках;

- об’єкти інженерного забезпечення.

- кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення;

- пункти надання першої медичної допомоги.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 Загальних принципів зонування м. Тячева.

Г–2  –  громадські зони місцевого значення.

Зони центрів обслуговування і комерційної діяльності районного і місцевого значення Г-2 виділені для забезпечення правових умов формування місцевих (локальних) центрів з широким спектром комерційних і обслуговуючих функцій, орієнтованих на задоволення повсякденних і періодичних потреб населення. В зонах можуть розташовуватись житлові будинки.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- організації і установи органів представницької, виконавчої і судової влади районів міста;

- магазини, торгові комплекси;

- виставки товарів;

- підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани);

- офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

- банки, відділення банків;

- рекламні агенства;

- зали, клуби, центри спілкування і занять багатоцільового і спеціалізованого призначення;

- аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

- приймальні пункти пралень і хімчисток;

- пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні і інші об’єкти обслуговування;

- лазні, сауни;

- компютерні центри;

- сквери, бульвари;

- універсальні спортивні і розважальні комплекси;

- ринки відкриті і закриті;

- кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- будівлі змішаного використання: з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові поверхового розділення різноманітних видів використання; житлові приміщення на 1 поверсі не допускаються, використання ділянки для потреб мешканців житлової частини будинку – не більше 60%;

- готелі, будинки для гостей, центри обслуговування туристів;

- музеї, виставкові зали;

- танцювальні зали, дискотеки;

- кінотеатри, відеосалони;

- культові споруди;

- театри-студії;

- бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

- суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

- спортзали (з басейном або без), басейни, спортклуби;

- поліклініки;

- видавництва і редакційні офіси;

- майданчики: спортивні, господарські, відпочинкові;

- дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинку.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- відділення звязку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

- відділення, дільничі пункти поліції;

- громадські туалети;

- вбудовані в будівлі гаражі і автостоянки;

- парковки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерційних видів використання;

- багатоповерхові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

- об’єкти пожежної охорони;

- об’єкти інженерного забезпечення.

Примітка: Містобудівні регламенти

в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Г-2-2  -зона територій громадського призначення з уточненням функціонального призначення на стадії ДПТ чи ПЗТ.

Зони центрів обслуговування і комерційної діяльності районного і місцевого значення. Виділені для забезпечення правових умов формування місцевих (локальних)центрів з широким спектром комерційних і обслуговуючих функцій,орієнтованих на задоволення повсякденних і періодичних потреб населення.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- організації і установи органів представницької, виконавчої і судової влади районів міста;

- магазини, торгові комплекси;

- виставки товарів;

- підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани);

- офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

- банки, відділення банків;

- рекламні агенства;

- зали, клуби, центри спілкування і занять багатоцільового і спеціалізованого призначення;

- аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

- приймальні пункти пралень і хімчисток;

- пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні і інші об’єкти обслуговування;

- лазні, сауни;

- компютерні центри;

- сквери, бульвари;

- універсальні спортивні і розважальні комплекси;

- ринки відкриті і закриті;

- кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- будівлі змішаного використання: з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові поверхового розділення різноманітних видів використання; житлові приміщення на 1 поверсі не допускаються, використання ділянки для потреб мешканців житлової частини будинку – не більше 60%;

- готелі, будинки для гостей, центри обслуговування туристів;

- музеї, виставкові зали;

- танцювальні зали, дискотеки;

- кінотеатри, відеосалони;

- культові споруди;

- театри-студії;

- бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

- суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

- спортзали (з басейном або без), басейни, спортклуби;

- поліклініки;

- видавництва і редакційні офіси;

- майданчики: спортивні, господарські, відпочинкові;

- дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинку.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- відділення звязку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

- відділення, дільничі пункти поліції;

- громадські туалети;

- вбудовані в будівлі гаражі і автостоянки;

- парковки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерційних видів використання;

- багатоповерхові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

- об’єкти пожежної охорони;

- об’єкти інженерного забезпечення.

Примітка: Містобудівні регламенти

в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Г–3  -  навчальні зони.

Призначаються для розташування вищих навчальних закладів та закладів середньої спеціальної освіти, об’єктів наукового обслуговування та закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Такі зони встановлюються з метою концентрації освітніх і супутніх до них функцій: навчальних, інформаційних, спортивних.

Переважні і види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- вищі учбові заклади;

- середні спеціальні учбові заклади.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- науково-дослідні установи, проектні організації та конструкторські бюро;

- бібліотеки, архіви;

- інформаційні, комп’ютерні центри;

- учбово-лабораторні, науково-лабораторні корпуси, учбово-виробничі майстерні;

- спортзали, плавальні басейни;

- конференц-зали, клуби багатоцільового і спеціалізованого призначення;

- гуртожитки;

- житлові будинки для викладацького складу і наукових співробітників (на умовах оренди);

- готелі, будинки для гостей;

- магазини товарів першої необхідності загальною площею до 400 кв.м;

- підприємства громадського харчування;

- танцзали, дискотеки;

- аптеки;

- пункти надання першої медичної допомоги;

- консультативні поліклініки;

- приймальні пункти пральні і хімчистки, пральні самообслуговування;

- пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші види побутового обслуговування;

- лазні;

- спортивні майданчики;

- кіоски, ятки, тимчасові павільйони для торгівлі.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- господарські будівлі для обслуговування учбових і наукових комплексів (гаражі, майстерні, тощо);

- алеї, сквери, майданчики відпочинку;

- тимчасові автостоянки, наземні і підземні, для об”єктів учбового, наукового, обслуговуючого та комерційного призначення;

- громадські вбиральні;

- об’єкти пожежної охорони;

- об’єкти інженерної інфраструктури;

- відділення зв’язку, поштові відділення;

- відділення, дільничі пункти поліції.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Г–3-1  -  зона загальноосвітніх шкіл.

Призначаються для розташування загальноосвітніх шкіл. Такі зони встановлюються з метою концентрації освітніх і супутніх до них функцій: навчальних, інформаційних, спортивних.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- загальноосвітні школи;

Супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- господарські будівлі для обслуговування учбових закладів;

- об’єкти пожежної охорони;

- об’єкти інженерної інфраструктури.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Г–3-2  -  зона дитячих дошкільних закладів.

Призначаються для розташування дитячих дошкільних установ.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- дитячі дошкільні заклади.

Супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- -господарські будівлі для обслуговування дошкільних закладів;

- об’єкти  пожежної охорони;

- об’єкти інженерної інфраструктури.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Г–3-3  -  зона спеціалізованих навчальних закладів (школа мистецтв, муз школа).

Призначаються для розташування спеціалізованих навчальних закладів.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- спеціалізовані навчальні заклади.

- Супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- господарські будівлі для обслуговування спеціалізованих навчальних закладів;

- об’єкти пожежної охорони;

- об’єкти інженерної інфраструктури.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м.Тячева.

Г-4  -  зона культурних та спортивних установ.

Призначаються для розташування великих спортивно-видовищних комплексів, концертних залів театрів, кінотеатрів, стадіонів тощо.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- концертні зали, театри, кінотеатри, відеозали;

- музеї, виставкові зали і комплекси;

- стадіони, криті спортивні арени (з трибунами);

- універсальні спортивні і розважальні комплекси (з трибунами);

- велотреки;

- спортивні зали, плавальні басейни, аквапарки (криті і відкриті);

- спортивні майданчики;

- релігійні комплекси та установи.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- спортивні школи;

- спортивні клуби;

- господарські будівлі для обслуговування спортивно-видовищних закладів;

- ігрові комплекси з розміщенням атракціонів;

- готелі;

- підприємства громадського харчування;

- магазини товарів першої необхідності загальною площею до 400 кв.м;

- танцзали, дискотеки, відеосалони;

- теле- і радіостудії, представництва засобів масової інформації;

- аптеки;

- лазні, сауни;

- кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- спортмайданчики, тенісні корти;

- парки, сквери, бульвари, алеї;

- громадські вбиральні;

- автостоянки підземні, наземні і багатоповерхові для об’єктів спортивно-видовищного призначення;

- об’єкти пожежної охорони;

- об’єкти інженерної інфраструктури;

- відділення зв’язку, поштові відділення;

- відділення, дільничі пункти поліції;

- пункти надання першої медичної допомоги.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Г-4-4  -  зона культових та обрядових споруд.

Призначаються для розташування культових та обрядових споруд.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- релігійні комплекси та установи.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- громадські вбиральні;

- автостоянки.

- б’єкти пожежної охорони;

- об’єкти інженерної інфраструктури.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Г-5  -  лікувальні зони.

Призначаються для розташування лікарень, поліклінік, амбулаторій.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- лікарні, госпіталі, стаціонари усіх типів для дітей та дорослих із допоміжними будинками і спорудами;

- поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару, діагностичні і процедурні центри, консультативні поліклініки, тощо;

- поліклініки;

- реабілітаційні центри.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- аптеки;

- станції швидкої допомоги;

- культові споруди;

- магазини товарів першої необхідності загальною площею не більше 400 кв. м.;

- кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- тимчасові автостоянки, наземні і підземні для об’єктів оздровчого, обслуговуючого та комерційного призначення;

- об’єкти пожежної охорони;

- об’єкти інженерної інфраструктури;

- алеї, сквери, майданчики відпочинку;

- відділення зв’язку, поштові відділення.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Г-6  -  торговельні зони.

Призначаються для розташування магазинів, торговельних центрів, ринків.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- магазини;

- торговельні центри;

- ринки.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- заклади громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани, бари);

- готелі;

- відділення банків;

- кінотеатри, відео зали;

- об’єкти розважального характеру;

- автобусні станції;

- аптеки;

- офіси;

- рекламні агентства;

- культові споруди;

- об’єкти автосервісу – АЗС, СТО, мийки;

- об’єкти побутового обслуговування ( ательє, ремонтні майстерні, перукарні).

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- автостоянки відкриті для легкового автотранспорту;

- гаражі підземні і надземні багатоповерхові для легкового автотранспорту;

- пункти надання першої медичної допомоги;

- відпочинкові майданчики;

- відділення, дільничні пункти поліції;

- відділення зв’язку, поштові відділення;

- громадські туалети;

- об’єкти пожежної охорони;

- інженерні споруди.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Житлові зони  -  Ж:

Ж-1  –  зона садибної житлової забудови.

Зона індивідуальної житлової забудови виділена для забезпечення правових умов формування житлових районів низької щільності забудови – окремо стоячих житлових будинків садибного типу і блокованих житлових будинків поверховістю не вище 3-х поверхів з земельними ділянками або зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках, з мінімально дозволеним набором послуг місцевого значення. Висота будинків не вище 12м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі  до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 15м до гребеня даху.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- Одноквартирні житлові будинки окремостоячі, з присадибною ділянкою;

- Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з присадибною ділянкою.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- Житлові будинки на декілька квартир (2-3 квартири),в тому числі реконструкція існуючих одноквартирних будинків з розподілом площі будинку на декілька квартир з організацією окремих входів і з спільним користуванням присадибної ділянки на договірних засадах;

- Житлові будинки на декілька квартир (2-3 квартири), в тому числі реконструкція існуючих одноквартирних будинків з розподілом площі будинку на декілька квартир з організацією окремих входів і з закріпденням частки присадибної ділянки за кожною квартирою на договірних засадах;

- Загальноосвітні школи

- Дитячі дошкільні заклади;

- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

- Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

- Аптеки;

- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- Гаражі, вбудовані в житлові будинки (одноквартирні);

- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

- Об’єкти пожежної охорони;

- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

- Сквери, алеї;

- Майданчики для сміттєзбірників;

- Гостьові (тимчасові) автостоянки;

- Сади, городи (в межах присадибних ділянок);

- Квітники, палісадники (в межах присадибних ділянок);

- Господарські будівлі на присадибній ділянці;

- Будівлі для індивідуальної трудової діяльності в межах присадибної ділянки (без порушення принципу добросусідства, санітарних і пожежних норм;

- Теплиці, оранжереї (в межах присадибних ділянок).

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячів.

Ж-3  –  зона багатоквартирної житлової забудови (до 4-х поверхів включно).

Зона багатоквартирної житлової забудови виділена для формування житлових районів середньої щільності з розміщенням окремо стоячих багатоквартирних житлових будинків, блокованих багатоквартирних житлових будинків поверховістю не вище 4-х поверхів, об’єктів обслуговування місцевого значення, інших видів діяльності, скверів. Висота будинків не вище 15м в стінах ( що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення стін останнього поверху) і не вище 18м до гребеня даху.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- Багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів включно.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- Загальноосвітні школи;

- Дитячі дошкільні заклади;

- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

- Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

- Аптеки;

- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

- Реконструкція квартир 1-го поверху під громадські функції;

- Багатоквартирні житлові будинки до 6-ти поверхів;

- Одноквартирні житлові будинки окремо стоячі, з присадибною ділянкою;

- Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з присадибною приквартирною ділянкою;

- Реконструкція садибних будинків в межах відведеної території;

- Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів;

- Готелі, хостели;

- Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

- Спортивні зали, басейни, площинні спортивні споруди;

- Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

- Позашкільні заклади;

- Культові споруди, каплиці;

- Офісні приміщення (вбудовані);

- Відділення банків;

- Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (вбудовані);

- Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності (вбудовані);

- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

- Сквери, алеї;

- Гостьові (тимчасові) автостоянки;

- Квітники, палісадники;

- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

- Відділення, дільничні пункти поліції;

- Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

- Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

- Об’єкти пожежної охорони;

- Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

- Гаражі окремостоячі, боксові;

- Гаражі манежного типу підземні;

- Гаражі манежного типу наземні;

- Майданчики для вигулу собак;

- Майданчики для сміттєзбірників.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Ж-3–1  –  зона багатоквартирної житлової забудови (до 2-х поверхів включно).

Зона багатоквартирної житлової забудови виділена для формування житлових районів середньої щільності з розміщенням окремо стоячих багатоквартирних житлових будинків, блокованих багатоквартирних житлових будинків поверховістю не вище 2-х поверхів, об’єктів обслуговування місцевого значення, інших видів діяльності,  скверів Висота будинків не вище 10м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 13м до гребеня даху.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- Багатоквартирні житлові будинки до 2-х поверхів включно.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- Загальноосвітні школи;

- Дитячі дошкільні заклади;

- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

- Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

- Аптеки;

- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

- Реконструкція квартир 1-го поверху під громадські функції;

- Багатоквартирні житлові будинки до 6-ти поверхів;

- Одноквартирні житлові будинки окремо стоячі, з присадибною ділянкою;

- Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з присадибною приквартирною ділянкою;

- Реконструкція садибних будинків в межах відведеної території;

- Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів;

- Готелі, хостели;

- Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

- Спортивні зали, басейни, площинні спортивні споруди;

- Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

- Позашкільні заклади;

- Культові споруди, каплиці;

- Офісні приміщення (вбудовані);

- Відділення банків.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (вбудовані);

- Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності (вбудовані);

- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

- Сквери, алеї;

- Гостьові (тимчасові) автостоянки;

- Квітники, палісадники;

- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

- Відділення, дільничні пункти поліції;

- Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

- Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

- Об’єкти пожежної охорони;

- Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

- Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

- Гаражі окремостоячі, боксові;

- Гаражі манежного типу підземні;

- Гаражі манежного типу наземні;

- Майданчики для вигулу собак;

- Майданчики для сміттєзбірників.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Ж-3–2  –  зона багатоквартирної житлової забудови 2-3 поверхи.

Зона багатоквартирної житлової забудови виділена для формування житлових районів середньої щільності з розміщенням окремо стоячих і багатоквартирних житлових будинків, блокованих багатоквартирних житлових будинків поверховістю 2-3 поверхи, об’єктів обслуговування місцевого значення, інших видів діяльності, скверів.Висота будинків не вище 12м.в стінах (що визначається від найнижчої відмітки землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 15м до гребеня даху.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- Багатоквартирні житлові будинки 2-3 поверхи.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- Загальноосвітні школи;

- Дитячі дошкільні заклади;

- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

- Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

- Аптеки;

- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

- Реконструкція квартир 1-го поверху під громадські функції;

- Багатоквартирні житлові будинки до 6-ти поверхів;

- Одноквартирні житлові будинки окремо стоячі, з присадибною ділянкою;

- Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з присадибною приквартирною ділянкою;

- Реконструкція садибних будинків в межах відведеної території;

- Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів;

- Готелі, хостели;

- Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

- Спортивні зали, басейни, площинні спортивні споруди;

- Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

- Позашкільні заклади;

- Культові споруди, каплиці;

- Офісні приміщення (вбудовані);

- Відділення банків.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (вбудовані);

- Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності (вбудовані);

- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

- Сквери, алеї;

- Гостьові (тимчасові) автостоянки;

- Квітники, палісадники;

- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

- Відділення, дільничні пункти поліції;

- Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

- Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

- Об’єкти пожежної охорони;

- Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

- Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

- Гаражі окремостоячі, боксові;

- Гаражі манежного типу підземні;

- Гаражі манежного типу наземні;

- Майданчики для вигулу собак;

- Майданчики для сміттєзбірників.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Ж-4  –  зона багатоквартирної житлової забудови

Зона багатоквартирної житлової забудови виділена для забезпечення правових умов формування кварталів багатоквартирних житлових будинків переважно 5-9 поверхів з високою щільністю забудови, а також відповідних об’єктів повсякденного обслуговування місцевого рівня, некомерційних комунальних підприємств, скверів, ігрових та спортивних майданчиків.Висота будинків не вище 35м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху)і не вище 37м до верху надбудови для інженерного облаштування.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- Багатоквартирні житлові будинки 5-9 поверхів.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- Загальноосвітні школи;

- Дитячі дошкільні заклади;

- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

- Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

- Аптеки;

- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

- Реконструкція квартир 1-го поверху під громадські функції;

- Готелі, хостели;

- Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

- Спортивні зали, басейни, площинні спортивні споруди;

- Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

- Позашкільні заклади;

- Культові споруди, каплиці;

- Офісні приміщення (вбудовані);

- Відділення банків.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (вбудовані);

- Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності (вбудовані);

- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

- Сквери, алеї;

- Гостьові (тимчасові) автостоянки;

- Квітники, палісадники;

- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

- Відділення, дільничні пункти поліції;

- Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

- Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

- Об’єкти пожежної охорони;

- Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

- Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

- Гаражі окремостоячі, боксові;

- Гаражі манежного типу підземні;

- Гаражі манежного типу наземні;

- Майданчики для вигулу собак;

- Майданчики для сміттєзбірників.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Ж-4-1  –  зона багатоквартирної житлової забудови (5 поверхів).

Зона багатоквартирної житлової забудови виділена для забезпечення правових умов формування кварталів багатоквартирних житлових будинків переважно 5-ти поверхів з високою щільністю забудови, а також відповідних об’єктів повсякденного обслуговування місцевого рівня, некомерційних комунальних підприємств, скверів, ігрових та спортивних майданчиків .Висота будинків не вище 18м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки землі до закінчення стін останнього поверху) і не вище 20м до верху надбудови для інженерного облаштування.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- Багатоквартирні житлові будинки  до 5-ти поверхів включно.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- Загальноосвітні школи;

- Дитячі дошкільні заклади;

- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

- Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

- Аптеки;

- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

- Реконструкція квартир 1-го поверху під громадські функції;

- Готелі, хостели;

- Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

- Спортивні зали, басейни, площинні спортивні споруди;

- Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

- Позашкільні заклади;

- Культові споруди, каплиці;

- Офісні приміщення (вбудовані);

- Відділення банків.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (вбудовані);

- Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності (вбудовані);

- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

- Сквери, алеї;

- Гостьові (тимчасові) автостоянки;

- Квітники, палісадники;

- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

- Відділення, дільничні пункти поліції;

- Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

- Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

- Об’єкти пожежної охорони;

- Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

- Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

- Гаражі окремостоячі, боксові;

- Гаражі манежного типу підземні;

- Гаражі манежного типу наземні;

- Майданчики для вигулу собак;

- Майданчики для сміттєзбірників.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Ж-7  –  зона змішаної житлової забудови.

Зона змішаної житлової забудови виділена для формування кварталів багатоквартирної житлової забудови різної поверховості.

Дозволений повний спектр послуг місцевого значення і окремих об’єктів загальноміського значення (в тому числі прибудованих), некомерційних комунальних підприємств, а також майданчики для відпочинку, ігор, спорту, сквери.

Торговельні і обслуговуючі підприємства місцевого значення повинні відповідати вимогам завантаження, організації під’їздів і паркування.Висота будинків не вище 18м в стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення стін останнього поверху) і не вище  20м до верху надбудови для інженерного облаштування.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- 	Багатоквартирні житлові будинки від 2-х до 5-ти поверхів включно.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- Одноквартирні (садибні) житлові будинки до 4 поверхів із земельними ділянками;

- Загальноосвітні школи;

- Дитячі дошкільні заклади;

- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

- Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

- Аптеки;

- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

- Реконструкція квартир 1-го поверху під громадські функції;

- Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів;

- Готелі, хостели;

- Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

- Спортивні зали, басейни, площинні спортивні споруди;

- Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

- Позашкільні заклади;

- Культові споруди, каплиці;

- Офісні приміщення (вбудовані);

- Відділення банків.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (вбудовані);

- Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності (вбудовані);

- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

- Сквери, алеї;

- Гостьові (тимчасові) автостоянки;

- Квітники, палісадники;

- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

- Відділення, дільничні пункти поліції;

- Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

- Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

- Об’єкти пожежної охорони;

- Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

- Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

- Гаражі окремостоячі, боксові;

- Майданчики для вигулу собак;

- Майданчики для сміттєзбірників;

- Господарські будівлі на присадибній ділянці (без порушення принципів добросусідства, санітарних і пожежних норм);

- Будівлі для індивідуальної трудової діяльності на присадибних ділянках (без порушення принципу добросусідства, санітарних і пожежних норм;

- Теплиці, оранжереї на присадибних ділянках.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

### Ландшафтно-рекреаційні зони  - Р:

Р-3  –  рекреаційні зони озеленених територій загального користування.

Призначаються для повсякденного відпочинку населення і включають парки, сквери, сади, бульвари, міські ліси, водойми, лугопарки, лісопарки, гідропарки, меморіальні парки.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- парки, сквери, бульвари;

- доріжки та алеї;

- майданчики для відпочинку;

- ігрові майданчики для дітей;

- допоміжні будівлі і інфраструктура для відпочинку;

- елементи дизайну, скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва, малі архітектурні форми.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- підприємства громадського харчування (кафе, літні кафе, ресторани);

- культові споруди;

- кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування;

- майданчики для вигулу собак.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- дільничні пункти поліції;

- громадські вбиральні;

- парковки;

- господарські споруди для обслуговування парку, скверу;

- спортмайданчики;

- пункти прокату ігрового і спортивного інвентаря;

- комплекси атракціонів, ігрові зали;

- танцмайданчики, дискотеки;

- літні театри і естради;

- пункти надання першої медичної допомоги.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Р-4  –  рекреаційні зони обмеженого користування (колективні сади).

Призначаються для розміщення існуючих колективних садів.

Зона колективних садів виділена для забезпечення правових умов формування територій, які фактично використовуються з метою задоволення потреб населення у вирощуванні фруктів і овочів, а також відпочинку, при збереженні наступних видів і параметрів дозволеного використання нерухомості.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- садові будинки;

- сади, городи;

- вирощування сільськогосподаоських культур: овочів, фруктів, квітів.

Доустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування;

- реконструкція садових будинків в одноквартирні(садибні) житлові будинки за умови забезпечення державних будівельних норм для садибної забудови і подальшого переведення планувального утворення в зону  Ж-1 за процедурою згідно п.1.4.2 та розділу 1.7 плану зонування м. Тячева.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- господарські будівлі для зберігання садового інвентаря, городньої продукції і інш.;

- надвірні вбиральні;

- приміщення для охорони колективних садів;

- пункти надання першої медичної допомоги;

- майданчики для сміттєзбірників;

- громадські резервуари для зберігання води;

- протипожежні водоймища;

- парковки (в межах особистих земельних ділянок без порушення принципів добросусідства);

- відкриті тимчасові автостоянки;

- відкриті стоянки велосипедів;

- будівлі для утримання дрібних домашніх тварин (собак, кроликів, кіз та інших) і птиці;

- індивідуальні лазні;

- теплиці;

- оранжереї;

- будівлі для заняття індивідуальною трудовою діяльністю (в межах садових ділянок без порушення принципів добросусідства, санітарних та пожежних норм);

- водозабори;

- ємкості для зберігання води на індивідуальній ділянці.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

### Зони розміщення установ відпочинку і туризму - КВТ:

Призначаються для розміщення об’єктів відпочинку, санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв для дорослих, для батьків з дітьми з метою задоволення потреб населення в об’єктах відпочинку та оздоровлення.

КВТ-2  –  зона, призначена для розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів, баз відпочинку, кемпінгів, мотелів, тощо.

Переважні основні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- бази відпочинку, туристичні бази;

- пансіонати;

- спортивно-оздоровчі заклади;

- кемпінги;

- мотелі.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- спортивні майданчики, тенісні корти;

- підприємства громадського харчування (ресторани, кафе, бари);

- парковки;

- пункти надання першої медичної допомоги;

- об’єкти пожежної охорони;

- об’єкти інженерного господарства;

- магазини, кіоски, ятки;

- літні театри, естради.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

### Зони  транспортної  інфраструктури  - ТР:

ТР-1  –  зони транспортної інфраструктури (об’єкти зовнішнього транспорту).

Відносяться території смуг відводу залізниць, залізничних і автовокзалів, морських і річкових вокзалів, терміналів, транспортних вузлів, автомобільного транспорту. Особливістю зони є поєднання технологічних процесів транспортного вузла і об’єктів обслуговуючого, культурного і комерційного видів використання.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-  аеропорт;

-  залізничний вокзал та станції;

-  автовокзали;

-  автобусні станції.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

-  рекламні агентства;

-  магазини, торгівельні центри, виставки товарів;

-  банки, відділення банків;

-  відділення зв’язку, телефонні і телеграфні станції;

-  підприємства громадського харчування;

-  готелі, центри обслуговування туристів;

-  кінотеатри, відеосалони;

-  пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні і інші об’єкти обслуговування;

-  культові споруди;

-  кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування;

-  універсальні розважальні комплекси;

-  автозаправні станції, авторемонтні майстерні.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

-  об’єкти технологічного призначення транспортного вузла;

-  колійне господарство;

-  довідкові бюро;

-  каси;

-  зали для пасажирів;

-  громадські туалети;

-  об’єкти пожежної охорони;

-  об’єкти  інженерного господарства;

-  об’єкти складського призначення різного профілю;

-  інформаційні центри;

-  об’єкти митного контролю;

-  служби реєстрації;

-  служби оформлення замовлень;

-  аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

-  відділення, дільничні пункти поліції;

-  багатоповерхові, підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

ТР-1-3  –  зони транспортної інфраструктури міста.

Відносяться території терміналів, транспортних вузлів, підприємств, АЗК, СТО, великих стоянок, гаражів, установ і організацій транспортного господарства, призначених для експлуатації наземних та підземних будівель та інших об’єктів транспорту.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- об’єкти технологічного призначення транспортного вузла;

- об’єкти складського призначення;

- об’єкти придорожнього сервісу (СТО, АЗС);

- об’єкти і установи транспортного господарства;

- багатоповерхові, підземні і наземні гаражі, одноповерхові гаражі (масиви), автостоянки на окремих земельних ділянках.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

- підприємства громадського харчування;

- кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і харчування.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- об’єкти інженерного господарства;

- об’єкти пожежної охорони.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

ТР -2  –  зони транспортної інфраструктури (вулична мережа).

Відносяться території вулиць, майданів (у межах червоних ліній) доріг.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- проїзна частина;

- тротуари;

- розділювальні і технічні смуги;

- велодоріжки;

- лінії громадського транспорту.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- рекламні щити, установки, розтяжки, тощо;

- малі архітектурні форми, кіоски, ятки;

- споруди АЗС - тимчасово.

- пішохідні бульвари.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- засоби регулювання вуличного руху (дорожні знаки, світлофори, бар'єрне обладнання

- засоби освітлення вулиць;

- підземні інженерні комунікації і споруди;

- наземні пішохідні переходи;

- підземні та надземні пішохідні переходи;

- зупинки громадського транспорту;

- наземні та надземні інженерні комунікації;

- озеленення розділювальних і технічних смуг;

- тимчасові стоянки автотранспорту;

- тимчасові стоянки для велосипедистів.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

### Зони  інженерної  інфраструктури – ІН:

ІН - 1  -  об’єкти електромережі.

Переважні види забудови:

- трансформаторні і розподільчі підстанції, повітряні і кабельні лінії електропередачі, господарські споруди для обслуговування системи;

- станції мобільного стільникового з’вязку;

- лінії і установки інших видів з’вязку.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Комунально - складські зони  -  КС:

КС-3  -  зона розміщення об’єктів III класу санітарної класифікації.

Призначається для розміщення об’єктів, що потребують встановлення СЗЗ 300м.

КС-3-1  -  кладовища.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- діючі кладовища (за умови забезпечення санітарно-захисної зони 300 м);

- кладовища, закриті на період консервації;

- меморіальні кладовища, кладовища-музеї;

- меморіальні парки;

- алеї, сквери.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- культові споруди;

- крематорії;

- аптеки;

- оранжереї;

- відділення, дільничі пункти міліції;

- кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі;

- об’єкти пожежної охорони.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- господарські будівлі для обслуговування кладовищ;

- майстерні по виготовленню ритуальних засобів;

- громадські вбиральні;

- тимчасові автостоянки;

- об’єкти інженерної інфраструктури.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

КС-3-2 - зона, передбачена для розміщення каналізаційних очисних споруд (КОС). Фактор впливу на навколишнє середовище – можливість забруднення підземних вод і водойм та водопотоків, а також, забруднення атмосфери продуктами розпаду органічних речовин, наявних в побутових стоках (СЗЗ –200 м).

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- каналізаційні очисні споруди в технологічному об’ємі, який забезпечує очистку всіх стоків, що поступають на КОС до нормативного рівня;

- споруди для обробки і переробки твердого осаду (мулу) після очистки;

- насосні станції;

- зливна станція для приймання стоків неканалізованої забудови, обладнаної водонепроникними вигребами.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- приміщення для обслуговуючого і чергового аварійного персоналу та охорони;

- автостоянки;

- об’єкти, що технологічно пов’язані з очисткою каналізаційних стоків і утилізацією осаду;

- території для стоянки асенізаційного транспорту;

- об’єкти інженерного забезпечення;

- підприємства по обслуговування і ремонту мереж та об’єктів системи водопровідно-каналізаційного господарства міста;

- склади і ділянки комплектації обладнання і виробів для обслуговування і ремонтів системи каналізаційного господарства міста.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м.Тячева.

КС-4, КС-5  -  зони передбачені для підприємств та споруд ІV-V класу шкідливості, які є джерелом шуму, тяжких запахів, пилу, вібрації і інших явищ, які можуть вплинути на навколишнє середовище.

Для максимального зменшення негативного впливу на прилеглі райони види використання повинні відповідати вимогам щодо допустимого рівня шкідливих викидів і захисту навколишнього середовища, для яких вимагається організація санітарно-захисних зон радіусом 100 м і 50 від джерел шкідливого впливу, в залежності від класу підприємства. Перелік дозволених видів діяльності в єдиній зоні можливий тільки при умові забезпечення нормативних санітарних вимог.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- комунальні та автотранспортні підприємства;

- склади;

- виробничі бази будівельних та ремонтних організацій.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- адміністративні організації, офіси;

- торгові заклади;

- аптеки;

- підприємства по обслуговуванню легкових автомобілів: станції технічного обслуговування автомобілів, авторемонтні підприємства, автозаправочні станції;

- підприємства по ремонту побутової техніки;

- гаражі для довготривалого зберігання легкового автотранспорту;

- антени стільникового зв’язку.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- приміщення для обслуговуючого персоналу та охорони;

- автостоянки всіх видів;

- об’єкти, що технологічно пов’язані з переважними видами діяльності;

- заклади громадського харчування, пов’язані з обслуговуванням персоналу;

- спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу;

- об’єкти пожежної охорони;

- об’єкти інженерної інфраструктури.

КС-4-1  –  території для розміщення логістичних центрів.

Території ділової і комерційної діяльності регіонального значення, спрямованої на формування внутрішніх експортно-імпортних товарних потоків, обслуговування торгових операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках шляхом надання послуг складування, фасування, формування гуртових і дрібно гуртових партій товарів та інфор-маційного, маркетингового, консалтингового супроводу.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- склади;

- автостоянки.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- офіси;

- готелі;

- торгові заклади;

- заклади громадського харчування;

- підприємства по обслуговуванню та ремонту автомобілів;

- автозаправочні станції;

- антени стільникового зв’язку.

Супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- приміщення для обслуговуючого персоналу та охорони;

- об’єкти, технологічно пов’язані з переважними видами діяльності;

- майданчики для відпочинку персоналу;

- об’єкти пожежної охорони;

- об’єкти інженерного забезпечення.

КС-5-1 – кладовища закриті після проходження кладовищного періоду – 15-20 років, для яких встановлюється санітарно-захисна зона – 50м.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- кладовища закриті (через 20-25 років після останнього захоронення).

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- культові споруди, каплиці.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- приміщення для обслуговування території;

- об’єкти інженерного забезпечення;

- автостоянки.

КС-6 – комунальноскладська зона розміщення об’єктів, від яких не встановлюється СЗЗ;

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- адміністративні, побутові та допоміжні (підсобні) приміщення підприємства, розташовані на окремій ділянці;

- спеціалізовані магазини;

- склади та інші комунальні підприємства з СЗЗ в межах підприємства і вантажообігом не більше 40 авт./добу, без автоперевезень в нічний час.

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- гостьові стоянки;

- об’єкти інженерної інфраструктури;

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

### Виробничі зони  -  В:

В-4  -  зона промислових підприємств і технологічних об’єктів та установок ІV-го класу за санітарною класифікацією (нормативна СЗЗ - 100 м).

Зона В-4 передбачена для підприємств, виробництв та споруд ІV-го класу шкідливості, які є джерелом шуму, тяжких запахів, пилу, вібрації та інших явищ, які можуть вплинути на навколишнє середовище. Можуть бути дозволені деякі некомерційні послуги, які сприяють розвитку виробничої діяльності.

За негативним впливом на прилеглі райони дозволені види використання повинні відповідати вимогам щодо допустимого рівня організації санітарно-захисних зон радіусом більше 50м і до 100м від джерел шкідливого впливу. Включення в перелік дозволених видів діяльності в даній зоні можливе тільки при умові виконання нормативних санітарних вимог.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- виробничі і промислові підприємства ІV-го класу шкідливості: хімічні, металообробні, текстильні підприємства і виробництва, виробництва будівельної промисловості, виробництва по обробці деревини, виробництва по обробці тваринних продуктів, харчових продуктів, смакових речовин, підприємств легкої промисловості.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- адміністративні організації, офіси, контори;

- об’єкти складського призначення різного профілю;

- розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;

- аптеки;

- зали, клуби, центри багатоцільового і спеціального призначення;

- майданчики, споруди для контрольованого організованого тимчасового зберігання відходів при умові забезпечення їх вивозу і утилізації;

- підприємстві по обслуговуванню легкових автомобілів: станції технічного обслуговування автомобілів, авторемонтні підприємства, автозаправочні станції;

- об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповрехові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

- антени сотового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

Супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

- виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;

- підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), пов’язані з безпосереднім обслуговуванням виробничих і промислових підприємств;

- зелені насадження спеціального призначення (озеленення СЗЗ);

- відкриті стоянки короткотермінового зберігання автомобілів, майданчики транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

- об’єкти пожежної охорони;

- спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств;

- поліклініки, пункти надання першої медичної допомоги для обслуговування підприємств;

- спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі по продажу товарів власного виробництва підприємств.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

В-5  -  зона промислових підприємств і технологічних об’єктів та установок V-го класу за санітарною класифікацією (нормативна СЗЗ - 50 м).

Зона В-5 передбачена для підприємств, виробництв та споруд V-го класу шкідливості, які є джерелом шуму, тяжких запахів, пилу, вібрації та інших явищ, які можуть вплинути на навколишнє середовище. Можуть бути дозволені деякі некомерційні послуги, які сприяють розвитку виробничої діяльності.

За негативним впливом на прилеглі райони дозволені види використання повинні відповідати вимогам щодо допустимого рівня організації санітарно-захисних зон радіусом до 50м від джерел шкідливого впливу. Включення в перелік дозволених видів діяльності в даній зоні можливе тільки при умові виконання нормативних санітарних вимог.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- виробничі і промислові підприємства V-го класу шкідливості: хімічні, металообробні, текстильні підприємства і виробництва, виробництва будівельної промисловості, виробництва по обробці деревини, виробництва по обробці тваринних продуктів, харчових продуктів, смакових речовин, підприємств легкої промисловості.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- адміністративні організації, офіси, контори;

- об’єкти складського призначення різного профілю;

- розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;

- аптеки;

- зали, клуби, центри багатоцільового і спеціального призначення;

- майданчики, споруди для контрольованого організованого тимчасового зберігання відходів при умові забезпечення їх вивозу і утилізації;

- підприємстві по обслуговуванню легкових автомобілів: станції технічного обслуговування автомобілів, авторемонтні підприємства, автозаправочні станції;

- об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповрехові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках.

- антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

Супутні види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

- приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

- виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;

- підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), пов’язані з безпосереднім обслуговуванням виробничих і промислових підприємств;

- зелені насадження спеціального призначення (озеленення СЗЗ);

- відкриті стоянки короткотермінового зберігання автомобілів, майданчики транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

- об’єкти пожежної охорони;

- спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств;

- поліклініки, пункти надання першої медичної допомоги для обслуговування підприємств;

- спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі по продажу товарів власного виробництва підприємств.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

В-6  -  зона підприємств, від яких СЗЗ не розповсюджується за межі території.

Зона В-6 визначена для розміщення об’єктів промзони, від яких СЗЗ не встановлюється, або не виходять за межі ділянки об’єкту.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- виробничі об’єкти з СЗЗ в межах ділянки і вантажообігом не більше 40 авт./добу в одному напрямку, без автоперевезень в нічний час

- адміністративні та побутові приміщення, розташовані на окремій ділянці;

- озеленені зони відпочинку для працівників підприємства;

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- спеціалізовані магазини;

- об’єкти громадського харчування;

Супутні види забудови та іншого використання ділянок:

- гостьові автостоянки;

- об’єкти інженерного забезпечення.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

Спеціальні зони  -  С:

Призначені для розташування спецтериторій, пенітенціарних установ, об'єктів комунального господарства зі спеціальними інженерними спорудами, тощо. У спеціальних зонах передбачається розміщення об’єктів, які за своєю функцією несумісні з іншими об’єктами в інших територіальних зонах, а створення і використання цих зон неможливе без встановлення спеціальних вимог.

С-2 –зона спецтериторій.

Призначається для розташування підприємств, закладів і організацій державних органів виконавчої влади з питань оборони та безпеки, військових містечок , освітніх закладів військового профілю.

С -4  –  озеленені території (неужитки, СЗЗ, круті  схили, території, що підлягають рекультивації).

Зона зелених насаджень спеціального призначення, виділена для забезпечення правових умов створення і збереження спеціальних зелених насаджень як фактору захисту навколишнього середовища від негативного антропогенного впливу та умов функціонування зеленого господарства міста.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- озеленення (посадка дерев, кущів, газонів) санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств, шумових зон об’єктів транспорту, охоронних зон повітряних ліній електропередачі, коридорів та інших комунікацій, зон санохорони об’єктів водопостачання, територій зсувів, території порушених земель, тощо. Площа озеленених територій – не менше 60 % території зони.

Супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- розсадники деревних і чагарникових рослин для озеленення міста, квітниково-оранжерейні господарства;

- вирощування сільськогосподарських культур: овочів, фруктів, ягід, квітів мешканцями міста;

- пожежні депо;

- лазні;

- пральні;

- гаражі;

- склади (крім продовольчих та продовольчої сировини);

- магазини;

- підприємства громадського харчування;

- відомчі поліклініки;

- науково-дослідні лабораторії, пов’язані з діяльністю прилеглих підприємств;

- приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони підприємств;

- стоянки для громадського та індивідуального транспорту;

- інженерні комунікації та об’єкти  інженерно-транспортної інфраструктури.

Площа ділянок супутніх видів використання території – не більше 40 % території зони.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

### Зона  земель  сільськогосподарського  призначення - СВ :

СВ-1  -  землі розсадників, квітково-оранжерейних господарств, землі для науково-дослідних, навчальних цілей та товарного с/г виробництва в галузі рослинництва.

Використовуються для багаторічних насаджень, квітково-оранжерейних господарств, розсадників, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів і прогонів.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-	орні землі, сіножаті, пасовища, плодові сади, городи;

-	господарські будівлі та споруди для ведення землеробства;

-	тепличні господарства, оранжереї, розсадники.

Допустимі види забудови та іншого використання ділянок:

- автомобільні шляхи;

- лінії електропередач та зв’язку;

- магістральні трубопроводи;

- водозабірні споруди;

- трансформаторні підстанції.

Супутні види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

-	склади для зберігання мінеральних та органічних добрив;

-	споруди і майданчики для зберігання с/г техніки.

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 загальних принципів зонування м. Тячева.

РОЗДІЛ  3.  Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за  природними  та  антропогенними  чинниками  (регламенти  за  окремими  факторами)

Згідно з вимогами законодавства про охорону здоров’я, охорону культурної спадщини, природоохоронного законодавства, норм безпечної експлуатації технічних об’єктів на частинах території міста Тячева встановлені обмеження на забудову та інше використання  земельних ділянок. Такі  обмеження формують відповідні підзони і включаються  до переліку єдиних умов  та  обмежень використання земельних ділянок, встановлених для кожної функціональної зони,  якщо їх дія поширюється рівним чином на всю територію відповідної зони.

Якщо дія таких обмежень (територія підзони) стосується частини території певної функціональної зони, зазначені обмеження  встановлюються  лише  для  земельних  ділянок тієї  частини зони,  яка  знаходиться  у  відповідній  підзоні.

Територіальні границі впливу обмежень на забудову та інше використання земельних ділянок відображені на Схемах зонування за відповідними регламентами, які  є  невід’ємною складовою частиною плану  зонування.

Позначення обмежень у вигляді індексу (згідно додатку "Д" ДБН Б.1.1-22:2017) відповідає позначенню територій  їх  дії  на схемах .

Планом  зонування м. Тячева  визначено  наступні  обмеження,  які  впливають  на  забудову  та  інше використання  територій,  для  яких  встановлюються  відповідні    підзони і регламенти:

- підзони за санітарно-гігієнічними регламентами, які визначаються санітарно-захисними зонами від промислових підприємств, сільськогосподарських підприємств, комунальних і складських територій, об'єктів транспорту та інженерної інфраструктури, кладовищ, зонами санітарної охорони та санітарними розривами від відповідних обєктів - індекси за додатком "Д" ДБН Б.1.1-22:2017 – 1, 3, 4;

- підзони за природоохоронними регламентами, які визначаються територіями охоронними зонами та захисними смугами природно-заповідних та водних об'єктів - індекси за додатком "Д" ДБН Б.1.1 - 22:2017 -11;

- підзони за інженерно-геологічними регламентами та регламентами інженерної підготовки території - індекси за додатком "Д" ДБН Б.1.1-22:2017 - 13, 14;

- підзони за історико- архітектурними регламентами, які визначаються зонами охорони пам'яток історії, архітектури, археології - індекси за додатком "Д" ДБН Б.1.1-22:2017 - 30,  32, 33, 34 і додатково 35 - обмеження на території історичного ареалу.

Крім цього, даним проектом до обмежень віднесені планувальні та архітектурні  регламенти:

- 36, 37 – центральна і серединна зони міста для визначення коефіцієнтів кількості машиномісць постійного зберігання автомобілів в районах багатоквартирної  житлової забудови;

3.1. Обмеження  забудови  та  іншого  використання території  за санітарно-гігієнічним регламентом.

3.1.1. Санітарно-захисні зони (СЗЗ) від виробничих та комунально-складських обєктів (індекс 1) приймаються згідно  Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоровя України від 19.06.1996р. №173 (ДСП -173), п.5.4 і додатки №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №12, №15.

Зменшення СЗЗ є можливим за умови виконання спеціальних обгрунтувань, затверджених МОЗ України у відповідності з п.5.9 ДСП-173. Регламенти в межах СЗЗ визначаються в п.5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.16, 5.17 ДСП - 173.

3.1.2. Санітарні відстані від лікарняних містечок спеціального профілю (протитуберкульозні, психіатричні, тощо) до житлової забудови, оздоровчих та санітарно-курортних установ (індекс 2) - не менше 1000м, згідно п.3.6 ДСП -173

3.1.3. Санітарні розриви за акустичними умовами (індекс 3) приймаються за розрахунками. Згідно п.5.20 ДСП -173 СЗЗ від залізниці - не менше 100м, при застосуванні шумозахисту - не менше 50 м.

3.1.4. Охоронні зони магістральних електромереж та об'єктів (індекс 24):

- лінії електропередач (ЛЕП) високої напруги - згідно Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою КМУ від 04.03.1997р. №209, п.5:

до 1 кВ - 2м від крайнього проводу;

до 20 кВ - 10м від крайнього проводу;

до 35 кВ - 15м від крайнього проводу;

до 110 кВ - 20м від крайнього проводу;

до 220 кВ - 25м від крайнього проводу.

- електропідстанції високої напруги - за санітарним акустичним розрахунком.

В охоронних зонах житлова і громадська забудова не допускається

3.2. Обмеження забудови та іншого  використання території  за природоохоронними регламентами.

3.2.1. Водоохоронні зони (індекс 10) встановлюються вздовж річок та навколо озер, водосховищ та інших водойм за спеціально розробленими проектами. Регламенти в межах водоохоронних зон визначаються згідно ст.87 Водного кодексу України.

3.2.2. Прибережні захисні смуги (індекс 11) встановлюються вздовж річок та навколо озер, водосховищ та інших водойм і є частиною водоохоронної зони з більш суворим режимом господарської діяльності. Параметри прибережних захисних смуг приймаються згідно ст.88 Водного кодексу України, регламенти в їх межах визначаються згідно ст.89 Водного кодексу України.

3.3. Обмеження забудови та іншого використання території за інженерно-геологічними регламентами

3.3.1. Зони підтоплення, що вимагають пониження грунтових вод більше ніж на 0.5м (індекс 13)-визначені за матеріалами генплану міста і уточнені за результатами інженерно-геологічних вишукувань. Згідно табл.12.1 ДБН Б.2.2-12:2019 території з такою інженерно-геологічною характеристикою відносяться до несприятливих для будівництва, оскільки потребують проведення складних і високозатратних заходів щодо пониження рівня грунтових вод.

3.3.2. Зони затоплення паводковими та повеневими водами більше 0.5м при 1% забезпеченості (індекс 14) визначені за матеріалами генплану міста і уточнюються гідрологічними розрахунками.

Згідно табл. 12.1 ДБН Б.2.2-12:2019 території з такою характеристикою відносяться  до несприятливої для будівництва, при затоплюваваності менше 0.5м –до малосприятливих для будівництва.

3.4. Обмеження забудови та іншого використання території за історико-архітектурним регламентом.

3.4.1.Території та зони охорони пам’ток культурної спадщини –охоронні зони (індекс 30 ) визначені за матеріалами історико-архітектурного опорного плану з встановленням меж історичного ареалу та проекту зон охорони (розр.ФОП Лагуш Зіновій Романович (м. Львів, 2017рік). Згідно Закону України «Про охорону культурної спадщини», ст. 32, част. 3, в межах зон охорони забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи  без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

Режим використання території пам’ятки та її охоронної зони спрямований на збереження історичного середовища пам’ятки і можливість відтворення її втрачених цінних елементів та передбачає  збереження первісної функції і проведення робіт з консервації,реставрації, реабілітації, пристосування, музеєфікації пам’яток, регенерації їх середовища, благоустрій та озеленення території, реконструкцію і будівництво необхідних для есплуатації пам’яток інженерних мереж та споруд, малих архітектурних форм.Детальніше див. роботу ФОП Лагуш З.Р.

3.4.2. Зони регулювання забудови (індекс 32) визначені за матеріалами історико-архітектурного опорного плану із встановленням меж історичного ареалу та проектом зон охорони(ФОП Лагуш З. Р.). Режим зони регулювання забудови передбачає два типи зон: І-зона суворого режиму і ІІ-зона помірного режиму ,відповідно, індекси 32-1 і 32  -2 . В зоні суворого режиму (індекс 32-1 ) передбачається можливість нового будівництва висотою не більше 15 метрів в стінах (що визначається від найнижчої відмітки землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не більше 18м до гребеня даху.

В зоні помірного режиму (індекс 32-2) допускається нова забудова висотою не більше 18м в стінах і 21м до гребеня даху. В зонах регулювання забудови забороняється розміщення нових промислових підприємств, транспортних і складських об’єктів та споруд, що є дисгармонійним до середовища, яке охороняється. Нове будівництво в межах даної зони  підпорядковується за розташуванням, функціональним призначенням, прийомами забудови, масштабністю членувань, матеріалами  і колористикою основним закономірностям історичної забудови.

3.4.3. Зони охоронюваного ландшафту пам’яток культурної спадщини(індекс 33) визначені за матеріалами історико-архітектурного опорного плану із встановленням меж  історичного ареалу та проектом зон охорони. Режим зони охоронюваного ландшафту передбачає збереження і відтворення цінних природних і  пейзажних  якостей ландшафту, пов’язаного з пам’ятками ,історичного вигляду та візуальних зв’язків пам’яток з природним та переважно природним оточенням. На територіях охоронюваного ландшафту не допускається нова забудова будь-якого призначення, яка змінює його природний характер і передбачається ліквідація чи візуальна нейтралізація будівель,споруд чи насаджень, що спотворюють  цей ландшафт.Окрім цього в межах зони охоронюваного ландшафту може здійснюватись захист територій від зсувів та розмиву, укріплення схилів, їх озеленення, проведення інших природоохоронних заходів.

3.4.4. Зони охоронюваного археологічного культурного шару(індекс 34 ) визначені за матеріалами історико-архітектурного опорного плану із встановленням меж історичного ареалу та проектом зон охорони і уточняються за даними археологічних розкопок.

Згідно вказаних матеріалів зареєстрованих пам’яток археології в межах м. Тячева немає і наявність археологічного культурного шару можлива в центральній частині «Старого» Тячева. В зв’язку з цим, вищевказаним проектом визначена територія імовірного виявлення об’єктів археології, де планом зонування передбачений наступний режим:

-заборона нового будівництва і будь-яких земляних робіт без організації археологічного нагляду;

-заборона будь-яких земляних робіт без погодження з органом охорони історичної спадщини;

-заборона робіт, що ведуть до пониження рівня грунтових вод;

-заборона забруднення території і негативного впливу на культурний шар.

3.4.5.Територія історичного ареалу м.Тячева (додатковий індекс 35) визначена за матеріалами історико-архітектурного опорного плану із встановленням меж історичного ареалу та проектом зон охорони (ФОП Лагуш З.Р.).

Історичний ареал формується згідно постанови Кабінету Міністрів України №318 від 13.03.2002р. «Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» і включає, згідно п. 6 даної постанови, найбільш освоєну в минулому і добре збережену частину м.Тячева, що відрізняється традиційним характером середовища і значною кількістю об’єктів культурної спадщини від інших, менш освоєних або погано збережених частин міста.

В межах історичного ареалу забороняється розміщення виробничих об’єктів, баз та складів, окрім комунальних підприємств, необхідних для догляду і ремонту житлової та громадської забудови, вулиць і озеленення центральної частини м. Тячева.

В межах історичного ареалу допускається будівництво нових будинків висотою не більше 12м в стінах (від найнижчої відмітки землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не більше 15м до гребеня даху.

3.5.Обмеження забудови та іншого використання території за планувальними регламентами.

Підзони за планувальними регламентами враховуються при проектуванні багатоквартирних житлових будинків і поділяються на центральну (індекс 36) та серединну (індекс 37) зони, в яких встановлені коефіцієнти для визначення кількості  машиномісць постійного зберігання автомобілів за місцем проживання їх власників, мешканців мікрорайону (кварталу), із  забезпеченням нормативного радіусу доступності 700м, а в умовах реконструкції -1000м.

Зовнішні межі підзон визначені за доступністю з використанням громадського  транспорту  до центру міста:

-центральна- в межах ізохрони 15хв, або радіусу 1.5-2км;

-серединна- в межах ізохрони 30хв, або радіусу 5-6км;

РОЗДІЛ 4.  Рекомендації щодо встановлених містобудівних умов та обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок.

Процедура встановлення містобудівних умов та обмежень передбачає нижчеприведену послідовність дій після отримання заяви про наміри та містобудівного розрахунку.

4.1. Ідентифікація земельної ділянки на основній схемі зонування за базовим, функціональним регламенентами.

Результатом ідентифікації є перелік переважних і супутніх (дозволених) та допустимих (умовно дозволених) видів забудови та іншого використання території для даної ділянки. Для дозволених видів забудови та іншого використання територій констатується відповідність містобудівній документації та визначаються деякі параметри, приведені в регламентах, для допустимих- продовжується розгляд за процедурою згідно п.1.4.2.

4.2.  Ідентифікація земельної ділянки на схемах планувальних обмежень.

Результатом ідентифікації є обмеження для різних видів забудови, що діють на дану ділянку та обмеження деяких параметрів забудови. При цьому, у випадку суперечностей функціональних регламентів і регламентів обмежень пріоритетними є регламенти обмежень.

4.3. Граничні кількісні параметри забудови визначені в функціональних регламентах тільки для житлової забудови і включають висоту в показниках кількості поверхів та в метрах, виходячи із усередненої висоти житлових та громадських приміщень-3м.

4.4. За показником граничної кількості поверхів визначається максимальний відсоток багатоквартирної житлової забудови в межах наданої ділянки згідно табл. 6.2 ДБН Б.2.2-12:2019 та максимальна щільність населення(люд./га) в межах кварталу або мікрорайону, разом з дитсадками, школами, об’єктами первинного обслуговування (брутто) і в межах наданої для забудови ділянки(нетто), згідно додатку В.1 ДБН Б.2.2-12:2019. Вищевказані нормативи відносяться до квартирної житлової забудови без виділення приквартирних (квартирних) земельних ділянок.

Для квартирної забудови з виділеними земельними ділянками та садибної забудови застосовуються нормативні показники щільності населення згідно табл. 6.6 ДБН Б.2.2-12:2019.Відсоток забудови для садибної забудови рекомендується не більше 43% присадибної ділянки. При реконструкції кварталів історичної забудови або новому будівництві в історичному ареалі міста відсоток житлової забудови не регламентується.

4.5. Гранична висота забудови нежитлового призначення визначається з врахуванням обмежень за історико-архітектурним та архітектурним регламентами, згідно яких формується план блакитних ліній.

4.6. Граничними показниками щільності забудови(відсотку забудови) для промислових підприємств, технопарків, сільськогосподарських підприємств (зони КС-4,КС-5, В-4,В-5, В-6, СВ-2) є показники мінімальної щільності забудови,приведені в додатках Г-1 і Г-2 ДБН Б.2.2-12:2019, тобто, показники проектованих об’єктів повинні бути більшими від нормативних, максимальний відсоток забудови не регламентується.

4.7. Відстань від червоних ліній до проектованих житлових будинків приймається згідно п. 6.1.23 та п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019 – для магістральних вулиць -6м, для житлових вулиць – 3м.

Для будівель громадського призначення відстань від червоних ліній не регламентується.

Відстань від червоних ліній до будівель закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти приймається не менше 25м згідно табл. 9.1 ДБН Б.2.2-12:2019.Ділянки закладів дошкільної освіти не повинні безпосередньо прилягати до магістральних вулиць.

Для корпусів лікарень з палатними відділеннями відстані до червоних ліній вулиці 30м згідно п. 5.13 ДБН Б.2.2-10:2017.

4.8. Відстань від будівель незалежно від їх функціонального призначення до підземних інженерних мереж приймається згідно обов’язкового додатку И.1  ДБН Б.2.2-12:2019.

4.9. Протипожежні відстані між будинками і спорудами різного функціонального призначення, а також будівлями і спорудами та технологічним обладнанням АЗС (АГЗС) приймається згідно таблиць  15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11 БДН Б.2.2-12:2019.