фІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

гУЗІК вОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

6038 м. Полтава, вул. Матросова, 4,   8-050-7736607 e-mail: arx_stydia@ukr.net

Кваліфікаційний сертифікат архітектора АА №002823(Архітектурне об’ємне проектування)

Кваліфікаційний сертифікат архітектора АА №002967(Розроблення містобудівної документації)

- ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЙ

з розміщенням елеватора

та насінне-очисного комплекса по вул. Транспортній, 62

в смт. Семенівка, Семенівського району, Полтавської області.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ, 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, КРЕСЛЕННЯ

Замовник: Семенівська селищна рада Семенівського  району

Полтавської області

Фізична особа-підприємець                                            	Гузік В.В.

Головний архітектор проекту                                              Гузік В.В.

Архітектор                                                                           Журбенко О.А.

м. Полтава,2017 рік

СКЛАД ПРОЕКТУ

І. Графічні матеріали

- СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ

ТЕРИТОРІЇ У ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ                                                      1:10000

НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ. СИТУАЦІЙНА СХЕМА

- ПЛАН ІСНУЮЧОГО

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ              	1:1000

3 ОПОРНИМ ПЛАНОМ ТА СХЕМА

ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

- ПРОЕКТНИИ ПЛАН ТА

ПРОЕКТНІ ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ                             	1:1000

- СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ                       	1:1000

ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ

5.   СХЕМА ІНЖЕНЕРНОЇ  ПІДГОТОВКИ

ТЕРИТОРІЇ ТА ВЕРТИКАЛЬНОГО                         	1:1000

ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

II. Текстові матеріали

- ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА                     29 арк.

- МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА	                4 арк.
      ОБМЕЖЕННЯ

III. Додаток

- МАТЕРІАЛИ ФОТОФІКСАЦІЇ	арк.
       МІСЦЕВОСТІ

ЗМІСТ

| Позначе ння | Найменування | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ПЕРЕДМОВА | 4 |
| 1. | СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ | 5 |
| 2. | УРАХУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ | 9 |
| 3. | ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ: ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ | 10 |
| 4. | РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА, ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ | 12 |
| 5. | ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ | 13 |
| 6. | ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ (УТОЧНЕННЯ). | 13 |
| 7. | ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ | 14 |
| 8. | ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА АВТОСТОЯНКИ | 14 |
| 9. | ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД | 16 |
| 10. | ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ | 16 |
| 11. | КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ, ОЗЕЛЕНЕННЯ | 17 |
| 12. | МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | 18 |
| 13. | ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ. ОХОРОНА ПРАЦІ. | 19 |
| 14. | ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ | 20 |
| 15. | ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ | 21 |
| 16. | ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ | 21 |
| 17. | ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДО ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ | 21 |

1. ПЕРЕДМОВА

Детальному план території з розміщенням елеватора та насінне-очисного комплексу по вул. Транспортній, 62 в смт. Семенівка, Семенівського району, Полтавської області виконаний згідно Рішення п'ятнадцятої сесії першого скликання Семенівської селищної ради від 03.03.2017 р. «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки, розташованої за адресою: смт. Семенівка, вул. Транспортна, 62» на замовлення Семенівської селищної ради.

Законодавчою базою для розробки і впровадження детального плану території є наступні законодавчі акти:

Конституція України надає територіальній громаді право самостійно вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада безпосередньо або через створені нею органи місцевого самоврядування керує майном і використанням ресурсів, що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні». У відповідності зі статтями Закону виконавчі органи сільських, селищних і міських рад установлюють на відповідній території режим використання і забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, Виконавчі органи місцевих рад надають забудовникам відповідно до закону містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

Закон України «Про основи містобудування». Цим Законом установлено право місцевих рад на затвердження плану зонування території для окремих частин населених пунктів або окремих розділів плану зонування території, а також право вносити зміни в ці розділи за поданням місцевого спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Встановлює юридичне визначення плану зонування території як нормативно-правового документа, яким установлюється порядок планування і забудови, а також іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх припустимих видів, умов і обмежень забудови й іншого використання територій і окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом забудови.

Порядок розроблення містобудівної документації, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290.

Порядок надання містобудівних обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 07 липня 2011р. № 109.

Державні будівельні норми ДБН Б. 1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території». Ці будівельні норми встановлюють вимоги до складу та змісту, детального плану території. Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності та господарювання при розробленні детальних планів територій .

ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень".

Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні питань забудови територій населених пунктів, благоустрою територій і окремих земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок у власність, користування або продаж.

Детальний план території є містобудівною документацією з планування території на місцевому рівні, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план розробляється на окрему частину території як в межах, так і за межами населеного пункту з певним функціональним використанням на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Затверджений детальний план є основою визначення вихідних даних для:

- розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови окремих земельних ділянок;

- проектування будинків і споруд різного призначення;

- проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території;

- проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж;

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо зміни допустимого виду використання об'єкта нерухомого майна;

- розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій;

- уточнення (визначення) містобудівних умов та обмежень;

- розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок.

У детальному плані враховуються інвестиційні наміри будівництва для відповідної території, визначається етап будівництва на наступні 5 років (з терміну затвердження).

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом розміщення на веб-сайті районної державної адміністрації у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці в приміщенні органу виконавчої влади, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України. Детальний план території є містобудівною документацією з планування території на місцевому рівні, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Детальний план території не підлягає експертизі, окрім проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

Проектом дається оцінка існуючого стану території, що розглядається, та передбачені: основні принципи планування і забудови території, її функціональне використання, інженерне забезпечення, організація транспортного та пішохідного руху з розміщенням місць паркування транспортних засобів, а також комплексний благоустрій.

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». В проекті враховані вимоги ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б. 1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.1.1. - 7-2002 “Пожежна безпека об'єктів будівництва”, ДСТУ Б Б. 1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та ін.

2.СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

Територія для розроблення детального плану розташована в східній частині смт Семенівка Семенівського району Полтавської області.

Смт Семенівка - селище міського типу в Полтавській області, адміністративний центр Семенівського району.

Територія Семенівського району – 1,3 тис. км2., що складає приблизно 4,5% території Полтавської обл. Протяжність району з півночі на південь по лінії Матвіївка – Оболонь – Іванівка становить 32 км, а з заходу на схід по лінії Погребняки – Семенівка – Біляки 56 км. За розмірами території район посідає 8 місце серед районів області. На півночі межує з Оржицьким та Хорольським, на сході - з Великобагачанським, на півдні – з Глобинським районами Полтавської області; на заході з Чорнобаївським районом Черкаської області. Кременчуцьке водосховище омиває територію району з південного заходу. Знаходиться район в західній частині Полтавської області – межиріччі річок Сули та Хоролу. Селище знаходиться на берегах річки Крива Руда, вище за течією на відстані 2 км розташоване село Малі Липняги, нижче за течією примикають села Тарасівка та Паніванівка. Через селище проходять автомобільна дорога Т-17-16 та залізниця, станція Веселий Поділ і автовокзал Семенівка. Населення, станом на 2013 рік, становить — 6400 осіб.

Територія району становить 1,3 тис. кв. км. Населення — 54,5 тис. чол. (у т. ч. сільського — 39 тис. чол.). Густота населення — 43,0 чол. на 1 кв. кілометр.

До складу району входять Семенівська селищна рада та 18 сільських рад. Всього тут 80 населених пунктів. Територію району перетинають залізниця Кременчук—Ромодан,  автомобільна дорога Т-17-16 Хорол – Семенівка – Кременчук (28 км) та асфальтована дорога Хорол — Оболонь (30 кілометрів).

З природних багатств є торф (у селі Веселому Подолі, на заболочених берегах Хоролу). В районі 26 колгоспів та 2 радгоспи. Сільськогосподарське виробництво — основа економіки району. Спеціалізація — рільництво і тваринництво. У рільництві серед зернових культур переважає озима пшениця, серед технічних — цукрові буряки, соняшник. Тваринництво м'ясо-молочного напрямку.

Розвинуто також свинарство, птахівництво. Земельних угідь у районі — 97,9 тис. га (у т. ч. орної землі — 75,5 тис. га, луків і пасовиськ 13,7 тис. га, лісів 2,5 тис. га, садів — 1,5 тис. га, водойм — 4,7 тис. гектара).

Семенівка — селище міського типу, центр району. Розташована за 134 км від Полтави. В селищі залізнична станція Веселий Поділ на лінії Кременчук—Ромодан. Населення 9,2 тис. чоловік.Семенівський селищній Раді підпорядковані також села Греблі, Малинівка, Нова Доба.

Територія проектування розміщується за адресою: вул. Траснпортна, 62,

смт. Семенівка, Семенівського району, Полтавської області. Вулиця Транспортна має вихід на вулицю Незалежності (Леніна), що суміщається з автомобільною дорогою Т-17-16 Хорол – Кременчук. Також поряд проходить залізниця.

За природними умовами селище міського типу Семенівка розташоване на рівнинній території, має помірний континентальний клімат з достатньою кількістю тепла і вологи.

Категорія складності інженерно-геологічних умов – друга.

В геологічній будові приймають участь четвертинні відклади алювіального походження у вигляді супісків і пісків від легких до важких різновидів. Верхній шар товщиною 0,5 м – насипний грунт, далі грунтово-рослинний шар товщиною 1,0-1,4 м; наступний шар товщиною 2,0-3,0 м – супісок світло-коричневий пластичний з прошарками пилуватого піску; далі шар товщиною 6,3-7,1 м – пісок жовтий дрібнозернистий насичений водою.

Кліматичні умови району помірно континентальні з прохолодною зимою і теплим (інколи спекотним) літом. Середньорічна температура повітря становить 7,6ºС, найнижча вона у січні – 6,6 ºС, найвища – в липні 20,1 ºС (див. табл. 1)

Табл. 1. Середньомісячна температура повітря по місяцях, (°С)

| Температура | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня | -6,6 | -5,3 | -0,1 | 8,8 | 15,4 | 18,7 | 20,1 | 19,4 | 14,3 | 7,6 | 1,5 | -3 | 7,6 |
| Денна максимальна | -3 | -2 | 3 | 12 | 20 | 23 | 24 | 23 | 18 | 11 | 3 | -1 | 11 |
| Нічна мінімальна | -8 | -7 | -2 | 5 | 10 | 13 | 15 | 13 | 10 | 3 | -1 | -5 | 3 |

Найнижча середньомісячна температура повітря в січні (мінус 15,4 ºС) зафіксована в 1963 році, найвища (0,8 ºС) – у 2007 році. Найнижча середньомісячна температура в липні (16,9 ºС) спостерігалась у 1852 році, найвища (24,8 ºС) – у 1963 році. Абсолютний мінімум температури повітря (мінус 33,6 ºС) зафіксовано 10 січня 1940 року, абсолютний максимум (37,8 ºС) – в липні 1909 року.

В останні 100-120 років температура Полтавської області має тенденцію до підвищення. Протягом цього періоду середньомісячна температура повітря підвищилася приблизно на 1,5 ºС.  Найтеплішим за всю історію спостережень виявився 2010 р.

У середньому за рік в районі випадає 569 мм атмосферних опадів, найменше їх у лютому-березні, найбільше – в липні.

Мінімальна річна кількість опадів 242 мм спостерігалась у 1934 році. Максимальна 911 мм – у 1913 році. Максимальну добову кількість опадів (190 мм) зафіксовано в серпні 1884 року. У середньому за рік спостерігається 143 дні з опадами: найменше їх (9) у серпні, найбільше (18) – у грудні.

Табл. 2. Середня кількість опадів, (мм)

| І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 37 | 35 | 40 | 51 | 60 | 71 | 46 | 44 | 42 | 49 | 51 | 569 |

В районі проектування щорічно утворюється сніговий покрив, максимальна висота якого звичайно спостерігається в лютому. Протягом зими накопичується сніговий покрив до 10…11 см, а в окремі роки товщина його може досягти 50 см.

Промерзання ґрунту досягає 64 см, а в окремі роки – 100 см і більше. Нижня і верхня межа середніх температур за місяць мають широку амплітуду коливань, особливо в зимові і перші два весняні місяці, але часті відлиги приводять до танення і повного сходу снігового покрову в зимові місяці.

Відносна вологість повітря в середньому становить 74%, найменша вона у травні (61%), найбільша у грудні (88%). Найменша хмарність спостерігається в серпні, найбільша – в грудні.

Табл. 3. Відносна вологість повітря, (%)

| І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 82 | 79 | 67 | 61 | 65 | 66 | 64 | 68 | 77 | 86 | 88 | 74 |

Табл. 4. Повторюваність вітру різних напрямків, (%)

| Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,6 | 14,1 | 14,3 | 10,5 | 11,0 | 11,9 | 15,8 | 11,8 | 5,1 |

Найбільша швидкість вітру – в лютому, найменша – в серпні. В січні вона в середньому становить 4,6 м/с, в липні – 3,1 м/с.

Табл. 5. Швидкість вітру по місяцях, (м/с)

| І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,6 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 3,9 |

Кількість днів з грозами в середньому за рік дорівнює 13, градом – 5, снігом – 59.

Характеристика основних кліматичних показників наведена нижче за середньорічними даними багаторічних спостережень на м. Хорол:

Температура повітря, Т ºС:

- середньорічна – 8,1 ºС

- абсолютний мінімум – мінус 35 ºС

- абсолютний максимум – 40 ºС

Розрахункові величини:

- тривалість опалювального періоду – 180 діб

- середня його температура – мінус 0,9–

Глибина промерзання грунту із максимальних за зиму:

- середня – 0,6…0,7 м

- максимальна – 1,0…1,2 м

Тривалість без морозного періоду:

- середня – 168 днів

Атмосферні опади:

- середньорічна кількість – 450-485 мм

- середньодобовий максимум – 74 мм

- спостережний максимум – 178 мм

- висота снігового покриву із найбільших декадних: середня/максимальна 22см/50см

- тривалість стійкого снігового покриву – 80 днів

- відносна вологість повітря – 65%

Вітри:

- домінуючі напрямки та їх повторюваність:

Сх – 16,6%; Зх – 15,8%; ПнЗх – 15,2%

- швидкість вітру щорічна – 4м/с, можлива1 раз за 5-10 років – 20-22 м/с за 15-20 років – 28-29 м/с.

Особливі атмосферні явища. Середня/найбільша кількість днів за рік:

- туман – 36/81

- заметілі – 11/50

- грози – 29/36.

В гео-структурному відношенні територія району знаходиться в межах південно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини. Південно-західний борт западини (північно-східний схил Українського щита) являє собою ділянку докембрійського фундаменту і шарів осадової товщі з нахилом від 10 і до 60 біля пририфтової частини.

Місцевість району помітно підвищується з південного заходу на північний схід. Абсолютні висоти в межах району від 75 до 82 м. Найвищою точкою в районі є курган поблизу села Богданівна, абсолютна висота якого дорівнює 262м.

Рельєф слабохвилястий. Вододільне плато Сула-Хорол характеризується плоскорівнинним типом рельєфу з рідкою балочною системою. Балки не дуже глибокі, схили в них короткі і не круті.

Річка Сула протікає по західній межі району, а річка Хорол в його східній частині, і ділять територію району на два геоморфологічні райони Сульсько-Хорольський в межах якого знаходиться селище Семенівка і невеликий за площею Хорольсько-Псьольський.

У геоморфологічному відношенні територія селища розташована на третій надзаплавній терасі р. Дніпра.

У геологічній будові ділянки беруть участь палеогенові і антропогенові відклади. Палеогенова система представлена бучацькою, київською і харківською свитами.

Гідрографічна сітка території представлена річками Сула, Хорол, Відпільна, Крива Руда І, Крива Руда ІІ та Рудка, ставками в заплаві річок, болотами.

Семенівський район відноситься до Дніпровського артезіанського басейну.

Прогнозні запаси підземних вод по району 160,9 тис.м3/добу.

Рівень ґрунтових вод коливається від 0,9 до 4,2 м. Внаслідок підпору ґрунтових вод водами ставків і віддаленості природного дренажу ґрунтового потоку, більша частина території селища підтоплюється. Максимальне положення рівня ґрунтових вод спостерігається в березні.

Ґрунтові води мають агресивні і просадочні властивості.

Непридатними для забудови є ділянки поширення діючих ярів, крутосхилів а також заплави рік і балок.

У відповідності з районуванням України за мікрокліматичними умовами територія має підвищений природний потенціал забруднення повітря та характеризується несприятливими умовами розсіювання викидів в атмосферу.

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів та згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування території України (ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010»Будівельна кліматологія») територія віднесена до І архітектурно-будівельного району (Північно-Західний).

За соціально-економічними умовами територія проектування з подальшим розміщенням підприємства по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції має важливе значення для забезпечення життєдіяльності смт Семенівка. Підприємства агровиробничого сектору, що розташовані на території Семенівського району відіграють значну роль у функціюванні агровиробничого сектору району та області.

В умовах розвитку ринкової інфраструктури, важливим є будівництво і розвиток промислових підприємств на місцях, у безпосередній близькості від місць вирощування та переробки сільськогосподарської продукції (в даному випадку — зернових культур), що сприятиме конкуренції на місцях і, як наслідок, підвищенню якості продукції.

Передбачувана потужність підприємства — 15000 тонн на рік. Проектований комплекс дозволяє безпосереднім виробникам зерна здійснювати всі необхідні операції з зерном, включаючи зберігання, очищення, сушіння, доведення до стандартних кондицій.

Законодавство України про зерно та ринок зерна складається з Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», Законів України та інших нормативних актів. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» є спеціальним по відношенню до зернового ринку, у ньому чітко визначено перелік заходів, які здійснюються Урядом України для державного регулювання ринку зерна. Крім того розглянуто питання формування та використання зернових ресурсів, декларування і контролю якості зерна, зберігання зерна, використання складських документів на зерно, експорту та імпорту зерна за міжнародними договорами України.

Протягом останніх п'яти років (за винятком 2012р.), в Україні є тенденція збільшення урожайності та обсягів виробництва зернових культур. Протягом останніх 5 років Україна займає стабільне місце в першій десятці країн-виробників і експортерів зернових культур.

Система зберігання зерна в Україні є одним з сегментів інфраструктури, що найбільш динамічно розвиваються. На сьогоднішній день ведеться активне будівництво нових зерносховищ і проводиться переоснащення існуючих.

Таким чином, розміщення в смт. Семенівка підприємства по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції потужністю 15000 тонн повністю відповідає сформованому функціональному напрямку розвитку промисловості на території Семенівської селищної ради і в регіоні.

Реалізація планувальної діяльності сприятиме:

- задовільненню споживчих попитів на послуги по зберіганню, сушінню і очищення зерна;

- працевлаштуванню на підприємстві місцевих жителів;

- подальшому розвитку приватного підприємництва;

Відповідно до наявної земельної документації територія запланованого підприємства розташована на земельній ділянці (кадастровий номер 5324555100:30:008:0085), цільове призначення якої - «землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі і двори)».

Фактично ділянка не використовується під своє цільове призначення. Розміщення на ній підприємства по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції потребує зміни цільового призначення даної земельної ділянки.

Відповідно до останнього генерального плану селища ділянка, на якій планується розмістити підприємство, належить до сільськогосподарських територій селища, але схемою функціонального використання земель селища передбачено призначення вказаної території як землі промислового призначення.

Розміщення запланованого промислового підприємства не потребує влаштування нових транспортних коридорів. В'їзди на територію підприємства влаштовуються з боку вулиці Транспортної.

3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Ділянка, яка розглядаються даним детальним планом знаходяться по вул. Транспортній, 62 в смт Семененівка, Семенівського району Полтавської області.

Відповідно до вихідних даних, топо-геодезичного знімання місцевості визначено межі території проектування. Вказана територія розташована  в східній частині селища,  визначена попередньо і обмежена такими планувальними одиницями:

- З півночі- вул. Транспортна

- Зі сходу- вул. Набережна

- З півдня- існуюча водойма-ставок

-З заходу- існуючий проїзд

Загальна площа земельної ділянки становить 5,700 га. На території ділянки знаходяться будівлі складів, господарські будівлі, склад ПММ. Згідно кадастрового плану М 1: 1000 частина території знаходиться в охоронній зоні ПЛ 10 кВ. Ділянка обмежена землями Семенівської селищної ради.

В цілому стан території проектування можна характеризувати як добрий і придатним для розміщення виробничої забудови.

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з вулиці Транспортної. Вона проходить біля території проектування і потребує впорядкування та благоустрою, зокрема влаштування тротуару.

Детальний план території (ДПТ) розробляється для зміни цільового призначення земельної ділянки площею 1,000 га, із земель ««для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (код за КВЦПЗ 01.01) під землі «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної  та іншої промисловості» (11.02.); також з метою впорядкування території, визначення необхідної площі для об'єктів підприємства по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції, планування і визначення параметрів і вимог до формування забудови на даній ділянці.

Цінні зелені насадження в межах проектування відсутні. Територія не відноситься до зон охорони пам'яток історії та культури, корисні копалини не залягають.

Стан навколишнього середовища. В даний час на ділянці ДПТ та на суміжній території відсутні об'єкти, які можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як добрий, чому сприяє значна кількість зелених насаджень навколо території проектування (дерева та чагарники).

Вплив на місцеву флору і фауну відсутній, оскільки на ділянці проектування немає цінних порід дерев, чагарників та трав'янистих рослин.

Враховуючи існуюче функціональне зонування території населеного пункту в межах території проектування діють наступні планувальні обмеження та санітарно-захисні зони:

| Обмеження | Посилання на нормативні документи | Режим використання території |
| --- | --- | --- |
| Санітарно-захисні зони |  |  |
| Санітарно-захисна зона елеваторів (розмір санітарно - захисної зони 100 м) | додаток № 6 ДСП 173-96 «Державні санітарні норми і правила забудови населених пунктів» | - забороняється розміщувати житлові будинки, дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, установи охорони здоров'я та відпочинку, спортивні споруди,сади, парки, садівницькі товариства; - допускається: розташування об'єктів нижчого рівня шкідливості, ніж основне виробництво; проведення заходів з озеленення та упорядкування території. |
| Санітарно-захисна зона складів зберігання сільськогосподарської продукції промислових підприємств (розмір санітарно - захисної зони 50 м) | додаток №6 ДСП 173-96 «Державні санітарні норми і правила забудови населених пунктів» | - забороняється розміщувати житлові будинки, дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, установи охорони здоров'я та відпочинку, спортивні споруди,сади, парки, садівницькі товариства; - допускається: проведення заходів з озеленення та упорядкування території. |
| Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж: |  |  |
| Охоронні зони повітряної лінії електропередачі ПЛ 10 кВ (10 м в обидві сторони від крайнього проводу) | Ст. ст. 21,22,24,32 ЗУ «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів»; п. 8.23*, табл. 8.5а* ДБН 360- 92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»; п.5,8,9 Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою КМУ від 04.03.1997 р. № 209 | - забороняється будувати житлові, громадські та дачні будинки, розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів, влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту; - не допускається влаштовувати звалища, розпалювати вогнища; - забороняється саджати дерева та інші багаторічні насадження. |

4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА, ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ.

На основі існуючого генерального плану селища, виконаного ДП «Міськбудпроект» та затвердженого в 1993 р. розглянута територія є землями сільськогосподарського призначення.

В межах ділянки, на яку розробляється детальний план, можна визначити наступні види територій за функціональним використанням:

- комунально-складська зона;

- зона транспортного обслуговування.

- зона зелених насаджень внутрішнього користування.

Підприємство по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції запроектовано на земельній ділянці, наданій в орендне користування гр. Мокляк В. Я. Договір оренди землі додається Замовником. Загальна площа земельної ділянки становить 5,700 га. На земельній ділянці наявні об'єкти нерухомого майна які є власністю замовника.

Дана ділянка землі знаходиться в східної частини смт. Семенівка і має кадастровий номер № 5324555100:30:008:0085, що засвідчено кадастровим планом земельної ділянки (додається Замовником).

Відповідно до використання, необхідна зміна цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 5324555100:30:008:0085 із земель «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (код за КВЦПЗ 01.01) під землі «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної  та іншої промисловості» (11.02.).

Основними вимогами до об'єкта є:

- забезпечення міцності та стійкості згідно з ДБН В. 1.2-6; забезпечення пожежної безпеки згідно з ДБН В. 1.2-7;

- забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища згідно з ДБН В.1.2-8, ДБН А.2.2-1, ДБН В. 1.2-4 та ДСТУ Б А.2.2-7;

- забезпечення безпеки експлуатації з виключенням ризиків нещасних випадків згідно ДБНВ. 1.2-9;

- захист від шуму згідно з ДБН В. 1.2-10;

- економія енергії, водних ресурсів згідно з ДБН В. 1.2-11.

Необхідно дотримуватись вимог ДБН В. 1.2-2:2006 1.1 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів». Ці норми поширюються на проектування будівельних конструкцій та основ будівель і споруд, що зводяться, і встановлюють основні положення та правила щодо визначення навантажень і впливів, а також їхніх сполучень. Навантаження і впливи на будівельні конструкції і основи будівель та споруд, що відрізняються від традиційних, а також ті, що мають спеціальне походження треба визначати за спеціальними технічними умовами і нормами, які доповнюють та уточнюють положення цих норм.

Детальним планом території визначені основні параметри та містобудівні умови для будівництва підприємства по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції потужністю 15000 тонн по вул. Транспортній, 62 в смт Семенівна, Семенівського району Полтавської області.

Параметри підприємства, що влаштовуються, повинні відповідати діючій нормативній та законодавчій базі та виходять з містобудівних умов, що склалися та існуючого розташування будівель в межах території ділянки підприємства. "Містобудівні умови і обмеження земельної ділянки" дивись у складі даного проекту.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

На підставі комплексного аналізу містобудівної ситуації та у відповідності до прийнятого архітектурно-планувального рішення, детальним планом території передбачено відповідне зонування території за видами функціонального використання території.

Виробнича територія:

- комунально-складська зона підприємства;

- адміністративно-побутова зона;

- зона об'єктів інженерно-технічного обслуговування;

-транспортна зона (внутрішні проїзди, майданчики тимчасового зберігання автотранспортних засобів підприємства);

- зона зелених насаджень внутрішнього користування.

Також на ділянці проектування можна виділити територію для перспективного розвитку виробництва.

Проектом пропонується встановлення технологічного обладнання у складі силосів металевих вентильованих з плоским днищем, силосів металевих вентильованих з конусним днищем, зерносушарки, сепаратору попередньої очистки, транспортного обладнання (транспортери та норії) і визначення принципової планувальної структури території для її раціонального використання.

6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ.

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ (УТОЧНЕННЯ).

Зважаючи на наміри замовника, вигідне розміщення ділянки для розміщення на ній промислового підприємства, детальним планом передбачено раціональне розміщення забудови з визначенням наступних основних регламентів.

Планувальним регламентом передбачається:

- визначення принципової планувальної структури території, що розглядається для забезпечення транспортного обслуговування об'єкту проектування, забезпечення місцями для паркування внутрішнього транспорту та індивідуального транспорту працівників;

- раціональне використання території;

Функціональним регламентом передбачається віднесення території підприємства по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції до виробничих територій смт Семенівна.

Після розташування на ділянці підприємства по переробці та зберіганню
сільськогосподарської продукції на території проектування будуть діяти наступні
планувальні обмеження:

| Обмеження | Посилання на нормативні документи | Режим використання території |
| --- | --- | --- |
| Санітарно-захисні зони |  |  |
| Санітарно-захисна зона промислових підприємств (для підприємства по переробці продукції рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, насіння зернових та олійних культур, трав без відділення протруювання-100 м.) | додатки 5 та 6 ДСП 173-96 «Державні санітарні норми і правила забудови населених пунктів» | - забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей; - забороняється розміщувати колективні або індивідуальні садово- городні та дачні ділянки; - допускається розташування об'єктів нижчого рівня шкідливості, ніж основне виробництво; - проведення заходів з озеленення та упорядкування території. |

Територія санітарно-захисної зони призначена для:

- забезпечення зниження рівня впливу до необхідних гігієнічних нормативів за всіма факторами впливу за її межами;

- створення санітарно-захисного бар'єру між територією підприємства (групи підприємств) і територією житлової забудови;

- організації додаткових озеленених площ, що забезпечують екранування, асиміляцію та фільтрацію забруднювачів атмосферного повітря та підвищення комфортності мікроклімату.

7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

Проектне рішення Детально плану території базоване на:

- врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів;

- суміщення планувальної структури проекту з планувальною структурою оточуючих територій та рішеннями генерального плану;

- побажання та вимог замовника, визначених у завданні на проектуванні.

В межах території, що розглядається детальним планом передбачається розміщення промислового підприємства по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції, а також необхідний комплекс заходів, щодо благоустрою даної території та прилеглої до неї вулиці.

Розмір території для розміщення підприємства складає 5,700 га.

За основу у планувальної організації території підприємства покладене існуюче зонування виробничих територій а також урахування технологічних ліній.

Комунально-складська зона підприємства знаходиться в центральній частині ділянки і являє собою комплекс одноповерхових будівель (господарські споруди, складські споруди, склад ПММ). Північна частина земельної ділянки на даний момент вільна від забудови і являє собою зону для перспективного розвитку підприємства.

Нове обладнання планується встановити в північній частині ділянки в безпосередній близькості з існуючим в’їздом на територію підприємства. Зерно підвозиться на комплекс автомобільним самоскидним транспортом і вивантажується в завальну яму. Далі, залежно від потреби, потрапляє на технологічну лінію обробки та складується в силоси довготривалого зберігання. Є можливість коригування будь-якого маршруту по технологічній схемі в режимі ручного керування, що значно збільшує кількість можливих комбінацій використання технологічного обладнання.

Розміщення будівель і споруд на території ділянки виконано у відповідності з вимогами технологічних процесів з оптимізацію внутрішніх зв'язків, і з урахуванням зручності обслуговування.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА АВТОСТОЯНКИ.

Транспортна схема на території, що розглядається в детальному плані залишається без змін. Основний в'їзд на територію підприємства здійснюється з існуючої дороги місцевого значення, яка має щебеневе покриття. Вона проходить біля території проектування і потребує впорядкування та благоустрою, зокрема влаштування твердого дорожнього покриття, влаштування тротуару. Рух транспорту по ділянці підприємства передбачено по існуючим, які на даний час мають щебеневе покриття і запроектованим проїздам. Таким чином, на території проектування необхідно влаштування асфальтобетонного покриття та ремонт існуючого твердого покриття. Основні напрями руху транспорту по території залишається без змін (напрямок руху — проти годинникової стрілки). Також існують додаткові в'їзди і окремий пожежний виїзд з території підприємства, який розміщується у південно-західній частини ділянки.

Розміщення об'єкту на даній території забезпечує зв'язки з головними транспортними комунікаціями. Необхідно ув'язати організацію підходів та під'їздів до проектованого об'єкту з урахуванням існуючих пішохідних та транспортних зв'язків.

Передбачається:

розташувати майданчики для паркування автотранспорту на території з урахуванням технологічних проїздів;

- влаштувати розворотні майданчики та місця паркування автотранспорту (вантажних автомобілів та автомобілів персоналу);

- забезпечити проїзд пожежних машин до усіх будівель підприємства;

- запроектувати під'їзні шляхи до території підприємства з урахуванням можливості руху вантажного автотранспорту;

- має бути тверде покриття проїзної частини території підприємства і площадок для стоянки автотранспорту;

- норми ширини проїзду - 3,5 м при односторонньому та 6,0 м при двосторонньому русі транспорту;

- норма ширини пішохідних доріжок - 1,0 м;

- ворота (завширшки не менше 4,5 м) для проїзду автомобілів повинні відкриватися в середину території без самозакриття, мати, як правило, механічний привід.

Ширину проїзної частини та узбіччя внутрішньо майданчикових проїздів слід приймати в залежності від призначення шляхів та організації руху транспортних засобів. Згідно з таблицею 4.2. ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» при однобічному русі основний проїзд повинен бути шириною 4,5 м допоміжний - 3,5 м.

Мінімальні відстані від будівель та споруд до краю проїжджої частини приймається згідно з таблицею 4.4. ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств»:

- відстань від будівлі адміністративного призначення до краю проїжджої частини - Зм;

- від складської будівлі при наявності в'їзду до неї для електрокар, автокар, автонавантажувачів -8 м;

- до огорожі - 1,5 м.

Криті проїзди автомобільних ваг та приймальних пристроїв повинні бути в ширину та у висоту не менше як по 3,5 м.

Забезпечується можливість проїзду пожежних машин до будівель і споруд та вільний під'їзд спеціалізованого транспорту до локальних малих очисних споруд.

При в'їзді на територію на видному місці розміщуються плакати із зображенням схем маршрутів та точок розвантаження (завантаження) зерна, розташування основних і допоміжних будівель, запасних в'їздів-виїздів.

Ширина проїжджої частини вулиці складає 6 м, що відповідає нормативним вимогам і не потребує додаткових заходів з облаштування транспортної доступності, проте, якість покриття доріг і проїздів вимагає ремонту.

Зупинку і тимчасове зберігання транспорту працівників передбачено на паркувальному майданчику біля адміністративної будівлі. Відповідно до таблиці 7.7 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень» розрахункову кількість машино-місць для промислових підприємств слід приймати згідно розрахунку 7-10 машино-місць на першу чергу і 7-10 місць на розрахунковий період на 100 працюючих .

Площу ділянки для стоянки одного автомобіля на автостоянках слід приймати відповідно до вимог ДБН В.2.3-15.

9. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

При розробці розділу «Інженерне забезпечення» використані чинні нормативні документи:

ДБН 360- 92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських

поселень;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-67.2013 «Опалення, вентиляція і кондиціонування»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання.»

До об'єктів, розташованих на території ділянки ДПТ подача води передбачається за допомогою свердловини.

Каналізацію підприємства, за відсутності загальної каналізаційної мережі, планується здійснювати за рахунок влаштування локальної каналізації та локальних очисних споруд.

Вентиляція виробничих та адміністративних приміщень — природна припливно- витяжна за рахунок влаштування відповідних вентиляційних каналів та забезпечення постійного притоку повітря. У комплектацію силосів входить система вентилювання.

Остаточні рішення щодо схем інженерного забезпечення об'єкту пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (стадії "Проект" і "Робоча документація") згідно з технічними умовами відповідних служб.

10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Інженерна підготовка території - це комплекс інженерних заходів і споруд з освоєння території для доцільного містобудівного використання, поліпшення санітарно-гігієнічних умов і мікроклімату.

Інженерне підготовлення території детального плану території здійснюється з метою поліпшення гігієнічних умов, підготовки території під будівництво доріг, споруд, малих архітектурних форм та будинків, вирівнювання поверхні ділянок по проектним відміткам, тобто «вертикальне планування», що безпосередньо пов'язано з організацією поверхневого стоку дощових і талих вод.

Необхідність здійснення інженерного захисту об'єктів у проектній документації слід визначати на основі вимог СНІП 2.0 1.15-90, а термін його служби повинен відповідати терміну служби об'єктів, які захищаються. Склад заходів інженерної підготовки встановлюється залежно від природних умов освоюваної території (рельєфу, ґрунтових умов, міри затоплюваності, заболоченості і т. д.).

Інженерний захист об'єктів повинен забезпечувати:

- загальну стійкість територій,

- безпечне проживання людей;

- надійне та безперебійне функціонування та розвиток об'ємів, а також зон відпочинку;

- збереження заповідних зон, ландшафтів, історичних пам'яток та ін.;

- нормативні санітарно-гігієнічні, соціальні та рекреаційні умови територій, які захищаються;

- належне архітектурне оформлення споруд інженерного захисту;

- економічно обгрунтоване раціональне використання земель та природних ресурсів, об'єктів з дотриманням законодавчих вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Рельєф місцевості по території проектування рівномірний і спокійний, без значних ухилів та пагорбів та представлений ухилом з півночі на південь. Територія в межах проектування не має зон підтоплення і затоплення, не виявлено зсувів, карстів, заболочення.

Абсолютні відмітки на проектованій території змінюються в межах від 92,00 м до 89,60 м.

За оцінкою природних факторів ділянку проектування можна визначити як сприятливу для будівництва, що допускає зведення будинків і споруд без улаштування штучних основ і складних фундаментів.

В складі заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення;

- видалення чагарників та самосівних дерев.

Відвід поверхневих вод здійснюється по спланованій поверхні у північно-західному напрямку.

11. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ, ОЗЕЛЕНЕННЯ.

Благоустрій території — це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Завданням благоустрою є: організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та інших об'єктів.

Елементами благоустрою є: покриття майданчиків, проїздів; зелені насадження в санітарно-захисних зонах; споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Одним із основних елементів благоустрою є зелені насадження. Крім естетичного, вони мають ще й величезне санітарне значення, захищаючи найближчі населені пункти від атмосферних викидів, пилу, шумового впливу. Вдале поєднання різних рослин дозволяє значно зменшити шкідливі санітарні фактори. Так, насадження дерев і кущів значно зменшують амплітуду температурних коливань, збільшують у спекотні дні вологість повітря, укріплюють схили.

У проекті передбачаються наступні заходи з благоустрою території:

- влаштування твердого покриття для проїзду на ділянку;

- влаштування та ремонт твердого покриття на території підприємства;

- нічне освітлення території;

- впорядкування озеленення на території підприємства.

- встановлення табличок, покажчиків, розмежувальних і попереджувальних знаків в заборонених та охоронних зонах об'єктів.

Вільні від забудови та покриття ділянки підлягають озелененню.

Необхідно розробити організацію рельєфу з вирішенням відведення атмосферних стоків з урахуванням об'єктів навколишньої забудови, передбачити влаштування малих архітектурних форм згідно з завданням на проектування.

12. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та створення комфортних умов проживання на прилеглих житлових територіях даним проектом передбачені наступні містобудівні та інженерні заходи по облаштуванню території, що розглядається даним детальним планом:

- функціонально-планувальна організація території з урахуванням діючих планувальних обмежень;

- інженерна підготовка території (виконання вертикального планування території, впорядкування поверхневого стоку);

- озеленення і благоустрій території.

Територія повинна бути належним чином благоустроєна та освітлена. Основним заходом із захисту ґрунту є боротьба з ерозією і змивом рослинного шару. Планування ділянки та розміщення проїздів запроектовані таким чином, аби максимально вписатися в оточуючий рельєф і при цьому використати вільну від забудови територію для озеленення та благоустрою.

Під час роботи вентиляційного обладнання будівлі відбувається незначний шумовий вплив на навколишнє середовище.

Можливий вплив побутових та виробничих стоків, які відводяться закритими трубопроводом в септик-вигріб (аварійний режим).

Можливий вплив побутових і виробничих відходів, які зберігаються в контейнерах в спеціально відведеному місці і підлягають регулярному вивезенню.

Вплив на клімат і мікроклімат внаслідок експлуатації технологічного устаткування підприємства по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції відсутній.

Постійний вплив на повітряне середовище присутній і складається з викидів продуктів очищення зерна, пил зернових, що створюються під час роботи технологічного обладнання.

Вплив на елементи геологічного середовища відсутній.

Вплив на водне середовище присутній внаслідок небезпеки аварійного забруднення підземних і поверхневих вод побутовими і виробничими стоками та побутовими відходами.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти відсутній.

Вплив на соціальне середовище - позитивний, оскільки передбачено працевлаштувати 5 людей, частково з числа місцевого населення.

Вплив на техногенне середовище - відсутній.

Необхідність розроблення заходів по регулюванню викидів в атмосферне повітря в період НМУ обґрунтовується територіальними органами управління по гідрометеорології та контролю стану природного середовища.

Комплекси НМУ для окремих джерел наведені в "Методичних вказівках по прогнозу забруднення атмосфери в містах". Комплекси разом з іншими параметрами включають напрямок вітру, який визначає перенесення забруднюючих речовин з боку підприємства на житлову забудову, їх виніс на райони зі складним рельєфом, а також максимальне накладання викидів.

У випадку одержання попередження про підвищення рівня забруднення повітря підприємство повинно розробляти заходи по скороченню викидів. Розмір скорочення для кожного підприємства встановлюють та коригують місцеві органи Держгідромету.

Контроль за дотриманням нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ) на підприємстві підрозділений на такі види:

безпосередньо на джерелах викиду;

по фактичному забрудненню атмосферного повітря та спеціально вибраних контрольних точках.

Контроль за додержанням нормативів ГДВ, а також заходів по їх досягненню проводиться підприємством - виробничий контроль. Вибірковий контроль здійснюється органами Мінприроди України та Міністерства охорони здоров'я України, відповідно до положення про ці органи.

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища при реалізації проекту передбачається:

- застосування сучасного енергозберігаючого обладнання, сертифікованого на Україні, яке має дозвіл органів держнаглядохоронпраці на використання;

- дотримання правил експлуатації, норм безпеки, норм по охороні праці для виробництв;

- комплекс заходів по зменшенню впливів на повітряне, геологічне, водне середовище та ґрунти;

- вирішення проблеми електро-, водопостачання та водовідведення в необхідному обсязі;

- здійснення обліку всіх задіяних в технологічному процесі складових, а саме, води та електроенергії;

- утилізація відходів та відведення стоків за угодами з відповідними службами.

13. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ. ОХОРОНА ПРАЦІ.

Охоронні заходи вимагають:

- передбачення в проекті зовнішнього пожежегасіння і первинних засобів пожежегасіння;

- дотримання на робочих місцях Правил безпеки та Інструкції з охорони праці.

Протипожежні заходи: у будівлях, розташованих на території підприємства передбачаються з урахуванням вимог ДБН В. 1.1-7, ДБН В. 1.2-7, НАПБ А.01.001, НАПБ Б.03.002, Закону України «Про пожежну безпеку».

Заходи з безпеки і охорони праці повинні враховувати настанови і вимоги Закону України «Про охорону праці», ДБН А.3.2-2, НПАОП 0.00-1.21, НПАОП 45.24-1.08. Система забезпечення пожежної безпеки об'єкта включає в себе систему запобігання пожежі, систему протипожежного захисту та комплекс організаційно-технічних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки.

Метою створення системи запобігання пожежі є виключення умов виникнення пожеж, тобто виключення умов утворення горючого середовища. Що забезпечується наступними умовами:

- застосування негорючих речовин і матеріалів;

- механізація і автоматизація технологічних процесів;

- видалення з приміщень пожежонебезпечних відходів виробництва, відкладень, пилу.

До організаційних технічних заходів, які проводяться на проектованому об'єкті, відносяться:

- навчання та інструктаж з техніки безпеки, пожежної, промислової безпеки та охорони праці персоналу, обслуговуючого технологічні процеси.

- пропаганда знань пожежної безпеки;

- контроль та обстеження обладнання;

Зберігання запасу води для потреб пожежогасіння проводиться в підземному резервуарі, розташованому на території запланованого об'єкта. Подачу води для заповнення (згідно СНиП 2.04.02-84* п.п.9.31*) слід передбачати по пожежним рукавам довжиною до 250 м.

Пожежна безпека вимагає щоб у повному обсязі були виконані вимоги пожежної безпеки, встановлені «Правилами пожежної безпеки в Україні» затверджені Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 и пожежний ризик не перевищував допустимих значень встановлених нормативними документами по пожежної безпеки.

Об'єкт повинен бути обладнаний сучасною системою протипожежного захисту та оповіщення, а також засобами автоматичного пожежегасіння, аварійними виходами. Вимоги пожежної безпеки під час будівництва та експлуатації будинку встановлюються ДБН В. 1.1.7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», НАПБ А.01.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні», ДБН В.2.5-13-98 «Пожежна автоматика будинків і споруд»та відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку".

14. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Планування цивільного захисту об'єкта — це розроблення сукупності документів, у яких визначені сили і засоби, порядок і послідовність дій з метою забезпечення захисту населення, виробництва, а також виконання завдань вищих органів, пов'язаних із поданням допомоги населенню інших об'єктів і міст.

Основним керівним документом, відповідно до якого повинні плануватися та здійснюватися інженерно-технічні заходи у цивільній обороні є «Будівельні норми і правила», що зберігають свою чинність на всій території України.

Інженерно-технічні заходи цивільної оборони — це комплекс заходів, спрямованих на:

- захист населення та зниження можливих втрат та збитків від наслідків великих виробничих аварій, катастроф та стихійних лих, а також застосування засобів озброєної боротьби під час конфліктних ситуацій;

- підготовку галузей промисловості та об'єктів господарювання до стабільної роботи при загрозі і виникненні великих виробничих аварій, катастроф, стихійних лих та під час розгортання конфліктних ситуацій;

- створення умов для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (надалі — РіНР) та ліквідації наслідків виробничих аварій, катастроф, стихійних лих та застосування засобів озброєної боротьби.

Основні завдання захисту населення і території під час надзвичайних ситуацій забезпечуються виконанням заходів єдиної системи цивільного захисту, яка розробляється в складі схеми планування території Семенівського району.

Основним засобом захисту населення від засобів масового ураження в особливий період та при надзвичайних ситуаціях у мирний час є укриття в захисних спорудах (бомбосховища, тощо), які можуть бути розміщені у підвальних приміщеннях будівель. На випадок аварій в водопровідній мережі в укриттях передбачаються місця для розміщення баків питної води.

В період повсякденної готовності цивільної оборони необхідно максимально забезпечити роботу мереж водопостачання, передбачити пункти роздачі води, пожежегасіння з гідрантів.

Відповідно до вимог абзацу 2 пункту 5.14 частини другої ДБН Б. 1.1- 5:2007, за відсутності розділу ІТЗ ЦО схеми планування території району, а також відсутності на території населеного пункту, який є потенційним місцем розміщення евакуйованого населення, об'єктів та природних умов, що несуть небезпеку НС природного та техногенного характеру, розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генерального плану цього населеного пункту не розробляється.

Згідно вимоги діючих ДБН та ДСТУ проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не розробляються. Даний розділ виконується разом з розробленням генерального плану населеного пункту або після нього.

Виконуються згідно з Законом України «Про цивільну оборону» та ДБН Б. 1.1.5-2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно- технічних заходів цивільного захисту в містобудівній документації», як окрема робота на підставі завдання, яке надають відповідні служби.

При проектуванні дотримуватись вимог Національного стандарту ДСТУ Б А.2.2- 7:2010 «Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення».

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 січня 2014 р. №6 «Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту» при проектуванні елеваторів необхідно виконати розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони). Вихідні дані та вимоги для розроблення розділу інженерно- технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) отримати в Головному управлінні ДСНС України в Полтавській області - (м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова,26/1).

15. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Реалізація детального плану передбачається на протязі 1,5-2 років.

Першочергово виконується інженерна підготовка території, потім встановлюється обладнання у вигляді силосів, транспортерів, норій, зерносушарки та реконструкція існуючих будівель з прокладанням запроектованих інженерних мереж, наступним є благоустрій території підприємства та прилеглих територій.

16. ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ

  - Рішення п'ятнадцятої сесії першого скликання Семенівської селищної ради від 03.03.2017 р. «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки, розташованої за адресою: смт. Семенівка, вул. Транспортна, 62»

  - Завдання на розроблення детального плану.

  - Договір оренди землі (смт Семенівка Полтавської області) від 22 листопада 2012 року. Договір зареєстрований відділом Держкомзему у Семенівському районі 22 листопада 2012 року за №532450004003276.

  - Топографо-геодезична зйомка території смт. Семенівна Семенівського району Полтавської області М 1:2000

  - Топографо-геодезична зйомка території смт. Семенівна Семенівського району Полтавської області М 1:500

  - Кадастровий план земельної ділянки

  - «Генеральний план смт Семенівка» М1:5000 розроблений ДПІ «Міськбудпроект», 1993р.;

  - Ситуаційні схеми;

  - Дані пояснювальної записки до останнього генерального плану

смт. Семенівка.

17. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДО ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

| Назва показника | Одиниця виміру | Значення | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва об’єкту будівництва | Будівництво елеватора та насінне-очисного комплексу за адресою: Полтавська обл. смт. Семенівка, вул. Транспортна, 62 |  |  |  |
| Вид будівництва | Нове будівництво |  |  |  |
| Показники генерального плану |  |  |  |  |
| Площа ділянки | га | 1,0 |  |  |
| Площа забудови | м2 | 7000 |  |  |
| Площа комплексу будівель та споруд | м2 | 4050 |  |  |
| Цiльнiсть забудови | % | 57 |  |  |
| Площа проїздів та площадок | м2 | 1250 |  |  |
| Площа озеленення | м2 | 180 |  |  |
| Відсоток проїздів та площадок | % | 18 |  |  |
| Відсоток озеленення | % | 3 |  |  |
| Призначення та потужність |  |  |  |  |
| Потужність (місткість) | тис.тон | 15 |  |  |
| Об’єм одночасного зберігання зерна | м3 | 20000 |  |  |
| Річний вантажообіг | тис. тон | 30 | Коефіцієнт оборотності – 2,00 |  |
| Кількість працюючих | чол. | 32 |  |  |
| - в т.ч. в найбільш чисельну зміну | чол. | 12 |  |  |
| Режим роботи | змін | 3 |  |  |
| Кількість нових працюючих | чол. | 12 |  |  |
| Показники будівництва |  |  |  |  |
| Ступінь вогнестійкості об’єкта будівництва | -------- | ІІІа |  | -------- |
| Категорія будівлі за вибухопожежною небезпекою | -------- | В |  | -------- |
| Клас наслідків (відповідальності) | -------- | СС-2 |  | -------- |
| Категорія складності об’єкта будівництва | -------- | ІІІ |  | -------- |
| Термін експлуатації об’єкта | рік | 50 |  | -------- |
| Повна кошторисна вартість будівництва | тис. грн. | 22405,10 |  |  |
| в т.ч. БМР | тис. грн. | 5840,2 |  |  |
| Трудомісткість будівництва | тис. люд. год. | 16,10 |  |  |
| Тривалість будівництва | міс. | 8 |  |  |
| Резюме заяви про екологічні наслідки | Силосні склади, що проектуються, є екологічно безпечними і не чинять негативного впливу на навколишнє середовище |  |  |  |

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

1. Гранично допустима висота будівель: визначається розрахунками в залежності від технологічного обладнання

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки.

Відповідно до ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» мінімальна щільність забудови для підприємств по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції повинна становити 28-40% в залежності від виду сільськогосподарської продукції.

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови): не потрібно.

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови.

Проект із зазначенням червоних ліній для даної території не розроблявся.

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охорошованого ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони).

Охоронні зони повітряної лінії електропередачі ПЛ 10 кВ - 10 м в обидві сторони від крайніх дротів (ст. ст. 21,22,24,32 ЗУ «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів»; п. 8.23*, табл. 8.5а* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»; п.5,8,9 Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою КМУ від 04.03.1997 р. № 209).

Режим використання території в охоронних зонах трансформаторної підстанції та повітряної лінії електропередачі:

- забороняється будувати житлові, громадські та дачні будинки, розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів, влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;

- не допускається влаштовувати звалища, розпалювати вогнища;

- забороняється саджати дерева та інші багаторічні насадження.

Санітарно-захисна зона складів зберігання сільськогосподарської продукції: розмір санітарно захисної зони для складів - 50 м (додаток 6 ДСП 173-96 «Державні санітарні норми і правила забудови населених пунктів»).

Режим використання території в санітарно-захисній зоні складів:

- забороняється розміщувати житлові будинки, дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, установи охорони здоров'я та відпочинку, спортивні споруди, сади, парки, садівницькі товариства;

- проведення заходів з озеленення та упорядкування території.

Санітарно-захисна зона сільськогосподарського підприємства: для підприємства по переробці продукції рослинництва, продовольчого та фуражного зерна, насіння зернових та олійних культур, трав без відділення протруювання - 100 м (додаток 5 ДСП 173-96 «Державні санітарні норми і правила забудови населених пунктів»); розмір санітарно захисної зони для елеваторів (IV клас шкідливості) - 100 м (ДСП 173-96, додаток 4, Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них).

Режим використання території в санітарно-захисній зоні підприємства:

- забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей;

- забороняється розміщувати колективні або індивідуальні садово-городні та дачні ділянки;

- допускається розташування об'єктів нижчого рівня шкідливості, ніж основне виробництво;

- проведення заходів з озеленення та упорядкування території.

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд.

Забезпечити нормативні відступи від будівель, споруд та інженерних мереж у відповідності до державних будівельних норм ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» та ДСП 173-96 «Державні санітарні норми і правила забудови населених пунктів».

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій.

Забезпечити нормативні відстані від найближчих підземних інженерних мереж та відстані між сусідніми підземними інженерними мережами згідно з таблицями 1 і 2 додатку 8.1 (обов'язковому) ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень".

До вирішення питання будівництва каналізації слід передбачати каналізування підприємства з застосуванням локальних очисних споруд, проект яких погоджений з органами санепідслужби.

Об'єкт повинен бути обладнаний сучасною системою протипожежного захисту та оповіщення, а також засобами автоматичного пожежегасіння, аварійними виходами. Вимоги пожежної безпеки під час будівництва та експлуатації будинку встановлюються ДБН В. 1.1.7- 2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», НАПБ А.01.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні», ДБН В.2.5-13-98 «Пожежна автоматика будинків і споруд»та відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку".

Проектування та підключення до інженерних мереж і комунікації необхідно здійснювати на підставі технічних умов, які надають відповідні служби та підприємства, що обслуговують інженерні мережі і комунікації.

В разі необхідності будівництва зовнішніх інженерних мереж за межами ділянки проектування, отримати окремий дозвіл згідно з чинним законодавством.

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»: інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування.

На стадіях: проект (П) або робочий проект (РП) - основні обсяги вишукувань (до ста відсотків).

Можливість використання матеріалів інженерно-геодезичних та

інженерно-геологічних вишукувань минулих років вишукувальні організації визначають після обов'язкового польового обстеження території.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): відповідно до ДБН В.2.2-5-2011 «Благоустрій територій».

Передбачити:

- улаштування й ремонт твердого покриття для проїзду на ділянку;

- влаштування та ремонт твердого покриття на території підприємства;

- впорядкування озеленення на території підприємства, нічне освітлення території;

- встановлення табличок, покажчиків, розмежувальних і попереджувальних знаків в заборонених та охоронних зонах об'єктів.

Вільні від забудови та покриття ділянки підлягають озелененню.

Необхідно розробити організацію рельєфу з вирішенням відведення атмосферних стоків з урахуванням об'єктів навколишньої забудови, передбачити влаштування малих архітектурних форм згідно з завданням на проектування.

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку.

Розміщення об'єкту на даній території забезпечує зв'язки з головними транспортними комунікаціями. Необхідно ув'язати організацію підходів та під'їздів до проектованого об'єкту з урахуванням існуючих пішохідних та транспортних зв'язків.

Автомобільні проїзди:

- майданчики для паркування автотранспорту розташувати на території з урахуванням технологічних проїздів;

- влаштувати розворотні майданчики та місця паркування автотранспорту (вантажних автомобілів та автомобілів персоналу);

- забезпечити проїзд пожежних машин до усіх будівель підприємства;

- запроектувати під'їзні шляхи до території підприємства з урахуванням можливості руху вантажного автотранспорту;

- має бути тверде покриття проїзної частини території підприємства і площадок для стоянки автотранспорту;

- норми ширини проїзду - 3,5 м при односторонньому та 6,0 м при двосторонньому русі транспорту;

- норма ширини пішохідних доріжок - 1,0 м;

- ворота (завширшки не менше 4,5 м) для проїзду автомобілів повинні відкриватися в середину території без самозакриття, мати, як правило, механічний привід.

Ширину проїзної частини та узбіччя внутрішньомайданчикових проїздів слід приймати в залежності від призначення шляхів та організації руху транспортних засобів. Згідно з таблицею 4.2. ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» при однобічному русі основний проїзд повинен бути шириною 4,5 м допоміжний - 3,5 м.

Мінімальні відстані від будівель та споруд до краю проїжджої частини приймається згідно з таблицею 4.4. ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств»:

- відстань від будівлі адміністративного призначення до краю проїжджої частини - 3 м;

- від адміністративно-складської будівлі при наявності в'їзду до неї для електрокар, автокар, автонавантажувачів -8 м;

- до огорожі - 1,5 м.

Криті проїзди автомобільних ваг та приймальних пристроїв повинні бути в ширину та у висоту не менше як по 3,5 м.

Забезпечити можливість проїзду пожежних машин до будівель і споруд та вільний під'їзд спеціалізованого транспорту до локальних малих очисних споруд.

При в'їзді на територію на видному місці повинні бути плакати із зображенням схем маршрутів та точок розвантаження (завантаження) зерна, розташування основних і допоміжних будівель, запасних в'їздів-виїздів.

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту: кількість місць зберігання автотранспорту визначити проектом.

Розрахункова кількість машино-місць приймається за ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» з диференціацією за типом підприємства.

Площу ділянки для стоянки одного автомобіля на автостоянках слід приймати відповідно до вимог ДБН В.2.3-15.

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: відсутні.

Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало-мобільних груп населення: об'єкти проектування не відносяться до тих, що вимагають забезпечення доступності мало-мобільних груп населення за ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність до будинків і споруд для мало-мобільних груп населення».

Головний архітектор проекту                                 Гузік В.В.