ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НОВОРІЧНИХ СВЯТ

- Ялинку в громадських місцях дозволяється встановлювати тільки в приміщеннях, розташованих не вище другого поверху з достатньою кількістю виходів, але не менше двох;

- В приміщенні де встановлена ялинка, килим, доріжки, а також фіранки, штори, портьєри повинні бути розміщені від ялинки не ближче 2 метрів;

- Встановлювати ялинку необхідно посередині приміщення на хрестовині чи в діжці з піском, надійно закріпити. Гілки і верхівки не повинні торкатися стін і стелі. Навколо ялинки мають бути вільні проходи;

- Електричні гірлянди для освітлення ялинки повинні мати справний шнур та лампочки напругою до 12 вольт з включенням в загальну мережу через понижуючий трансформатор при допомозі вилки через штепсельну розетку з запобіжником. Тимчасова електропроводка від електрощита не дозволяється, а в місцях, де немає електрики, ялинку влаштовувати дозволяється тільки в день;

- Прикрашати ялинку свічками, целулоїдними іграшками, паперовими та марлевими речами, якщо вони не просочені вогнетривким розчином, запалювати феєрверки, бенгальські вогні категорично забороняється;

- Всі виходи з приміщень і будинків, а також коридори повинні бути вільні і відчиненні;

- Приміщення де встановлено ялинку, повинно бути забезпечено первинними засобами пожежогасіння;

- Перед початком проведення свята ялинки повинні бути перевірені: справність освітлення, забезпеченість приміщення первинними засобами пожежогасіння та інші заходи що гарантують безпеку присутніх на ялинці;

- У разі виникнення пожежі слід викликати по телефону "101" пожежно-рятувальний підрозділ, а до її прибуття вжити заходів по рятуванню людей і гасінню пожежі.

Після проведення свята Нового року довго тримати ялинку в приміщенні не слід, бо вона швидко висихає, та стає небезпечною в пожежному відношенні.